(주)신화에이치앤티

SH-WI-014 선별검사및특별검사표준

문서상태: 개정초안(미승인)

본 문서는 통합문서 Rev.03(수정본12)의 SH-WI-014 부분을 낱개 문서로 발행하기 위한 개정본이며 내용은 통합문서와 동일하다.

목차

1. 목적

2. 선별 착수 조건

3. 선별계획

4. 선별 실행

5. 이중 확인

6. 결과 및 종결

7. 적용범위

8. 보존기간

9. 작업방법

SH-WI-014 선별검사 및 특별검사 표준

| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서번호 | SH-WI-014 | 개정 | Rev.03 |
| 문서명 | 선별검사 및 특별검사 표준 | 시행일 | 2026-09-01 |
| 작성 | 현장/주관 담당 | 검토 | 품질책임자 |
| 승인 | 부서장/권한자 | 연계절차 | SH-QP-014 / SH-QP-016 / SH-QP-017 |
| 개정일 | 2026-09-01 | 개정번호 | Rev.03 |

1. 목적

품질문제 또는 고객 요구로 선별검사와 특별검사를 실시할 때 검사범위, 기준, 식별 및 결과를 통제하여 의심품의 유출과 선별 오류를 예방한다.

2. 선별 착수 조건

고객불만/반품으로 영향 LOT 확인 필요

내부 공정불량의 범위 확인

설비/오류방지 이상 후 의심품 확인

공급자 부적합 자재 영향 확인

고객 또는 품질책임자의 특별검사 지시

3. 선별계획

| 항목 | 정의 내용 |
| --- | --- |
| 대상 | 품번, LOT, 기간, 위치, 수량 |
| 검사기준 | 불량모드, 규격, 한도견본 |
| 검사방법 | 육안, 측정, 기능, 전용검사구 |
| 인원 | 교육된 검사자/외주 선별인원 |
| 식별 | 검사전/합격/불합격 용기 구분 |
| 기록 | 검사수량, 불량수량, 불량유형 |
| 종료기준 | 대상수량 완료 및 품질 승인 |

4. 선별 실행

검사 전 대상품을 이동 금지 상태로 봉쇄

검사자에게 불량모드와 합격기준을 실물/사진/견본으로 교육

합격품과 불합격품 용기 및 이동동선을 분리

검사 완료품에는 승인된 식별을 적용

불량 발견 추세가 예상과 다르면 즉시 품질에 보고

5. 이중 확인

고객 유출 위험이 높거나 제품안전/특수특성 관련 문제는 필요 시 검사자와 확인자를 분리하여 이중 검증한다.

6. 결과 및 종결

선별 결과는 총 검사수량, 합격/불합격수량, 불량률 및 LOT별 결과를 기록한다. 품질이 영향범위와 효과성을 확인한 후 봉쇄를 해제한다.

7. 적용범위

본 문서는 선별검사 및 특별검사 표준 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

8. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.

9. 작업방법

본 표준의 작업방법은 '2. 선별 착수 조건', '3. 선별계획', '4. 선별 실행', '5. 이중 확인', '6. 결과 및 종결'에서 정한 절차에 따른다.