(주)신화에이치앤티

SH-WI-010 포장·라벨및출하검증표준

문서상태: 개정초안(미승인)

본 문서는 통합문서 Rev.03(수정본12)의 SH-WI-010 부분을 낱개 문서로 발행하기 위한 개정본이며 내용은 통합문서와 동일하다.

목차

1. 목적

2. 포장 전 확인

3. 포장 작업

4. 라벨 발행 및 부착

5. 출하검증

6. 이상 발견

7. 적용범위

8. 보존기간

9. 작업방법

SH-WI-010 포장·라벨 및 출하검증 표준

| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서번호 | SH-WI-010 | 개정 | Rev.03 |
| 문서명 | 포장·라벨 및 출하검증 표준 | 시행일 | 2026-09-01 |
| 작성 | 현장/주관 담당 | 검토 | 품질책임자 |
| 승인 | 부서장/권한자 | 연계절차 | SH-QP-019 / SH-QP-013 / SH-QP-018 / SH-QP-025 |
| 개정일 | 2026-09-01 | 개정번호 | Rev.03 |

1. 목적

고객이 요구하는 포장, 라벨, 수량 및 추적정보를 정확히 적용하고 출하 전 최종 검증하여 오출하와 운송 중 손상을 예방한다.

2. 포장 전 확인

제품 최종검사 합격상태 확인

품번·LOT·수량과 작업지시 일치 확인

이종품·부적합품 혼입 여부 확인

고객 승인 포장규격 최신본 확인

용기 청결·파손·잔류라벨 확인

3. 포장 작업

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 용기 | 고객 지정 또는 승인 용기 |
| 수량 | 용기당 표준수량 준수 |
| 보호 | 찍힘·변형·부식·오염 방지 |
| 층간재/완충 | 제품 특성에 맞게 적용 |
| 밀봉/밴딩 | 운송 중 이탈·파손 방지 |
| 회수용기 | 고객소유 표시 및 상태 확인 |

최대 적재조건에서 취급·이동·보관 중 제품 손상 및 용기 안정성을 확인하고 승인 근거를 남긴다. 승인 한계는 작업자가 볼 수 있도록 용기 또는 적재위치에 표시한다. 확인되지 않은 하중·높이를 임의 수치로 지정하지 않는다.

작업자는 파손·변형·오염 용기를 구분하고 한계 초과 적재를 보류한다. 용기·수량·포장방법을 변경할 때에는 제품영향과 고객 승인 필요성을 검토하고 승인 후 기준을 갱신한다. 현장 표지와 문서의 일치성을 확인한다.

4. 라벨 발행 및 부착

품번, 품명, 수량, LOT 등 고객 지정정보 확인

이전 라벨 완전 제거 후 신규 라벨 부착

바코드/QR 등 판독이 필요한 경우 스캔 검증

라벨 재발행 시 중복 라벨 사용 방지

고객별 CSR/EDI 요구사항 준수

5. 출하검증

| 확인항목 | 검증 |
| --- | --- |
| 고객/납품처 | 납품지시와 일치 |
| 품번/LOT | 현품·라벨·출하서류 일치 |
| 수량 | 용기수 × 표준수량 및 잔량 확인 |
| 검사상태 | 합격/특채 승인 유효 |
| 포장 | 고객규격과 제품보호 상태 |
| 라벨 | 정보·위치·바코드 정상 |
| 서류/EDI | 납품서·성적서·전산정보 일치 |

6. 이상 발견

출하검증에서 불일치가 발견되면 즉시 출하를 보류하고 원인을 확인한다. 이미 출하된 경우 영업·품질에 즉시 보고하여 고객 통보 및 회수/선별 필요성을 판단한다.

7. 적용범위

본 문서는 포장·라벨 및 출하검증 표준 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

8. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.

9. 작업방법

본 표준의 작업방법은 '2. 포장 전 확인', '3. 포장 작업', '4. 라벨 발행 및 부착', '5. 출하검증', '6. 이상 발견'에서 정한 절차에 따른다.