# (주)신화에이치앤티 LOT 관리기준서 (보완본 Rev.04)

문서 상태: 보완 검토본 (Rev.04) — 시행 승인 전
최초 작성 기준일: 2026년 9월 15일
문서번호 및 시행일: 문서번호 확정 전 / 시행일 지정 전

## 개정이력

| 개정번호 | 개정일자 | 개정내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev.00 | 2026-09-15 | 최초 작성(초안) | - |
| Rev.01 | 2026-09-15 | 일자리 코드에서 I/O/Q 제외 재설계, 배치번호 부여규칙 신설, 연도코드 2030년까지 확장, 용어정의·개정이력 신설, 내부 입고번호 상시 부여로 명확화, 빈칸 표기 규칙 구체화 | - |
| Rev.02 | 2026-09-15 | 코드 전환 및 기존 재고 보존 기준, 배치 부여와 라벨 항목 구분, 미확인 관리와 시행 전 검증 기준 보완 | - |
| Rev.03 | 2026-09-15 | 공급사 LOT 불일치 대응 절차, 라벨 파손 시 폐기 및 재발행 통제(재발행 마크 도입), 미확인 해제 권한(팀장 이상 승인) 구체화 및 고객사별 요구사항 관리 부록 추가 | - |
| Rev.04 | 9월 21, 2026 | LOT 고유성·분할혼합·외주 연결, 상태식별·출하승인, 재작업·수리, 추적 검증, 기록보존·보호, 고객 요구 근거 및 시행관리 보완 | 확인 필요 |

## 목차 및 개요

원자재와 부자재의 입고 LOT를 작업지시번호와 공정 기록에 연결하고, 검사 합격품의 제품 LOT 및 출하 기록까지 이어 관리한다. 어느 단계에서 조회해도 사용 자재와 생산 이력, 출하처를 양방향으로 찾을 수 있도록 한다.

### 1. 식별번호와 제품 LOT 부여 기준

- 원자재와 부자재: 공급사 LOT 원문 보존. 입고 시 내부 입고번호를 항상 별도로 부여한다. (공급사 품번, 입고일, 수량, 검사결과 연결)

- 재공품: 실제 작업지시번호와 공정 기록번호 (투입 자재 LOT, 공정, 설비, 수량 연결)

- 완제품: 품번과 3자리 제품 LOT, 배치번호 관리. (작업지시번호, 실제 생산일, 검사기록 연결)

- 포장과 출하: 박스 또는 팔레트 번호와 출하번호 (품번, 제품 LOT, 배치, 수량, 고객 연결)

#### [배치번호 및 코드체계 규칙]

- 배치순번: 품번과 실제 생산일별로 01부터 부여한다. 한 배치도 01을 사용하며 99 초과 시 자릿수를 확장한다. 품질·생산부서는 자재 LOT, 공정조건, 설비 및 작업 중단·재개 변경 시 배치 분리 또는 세부이력 연결 조건을 품번별로 승인하여 적용한다.

- 연도/월/일 코드: I, O, Q를 제외한 승인된 코드 대응표를 사용한다. 대응표에는 적용 시작일, 연도 범위, 연·월·일별 코드, 코드 소진 시 처리 및 기존 코드 조회방법을 명시한다. 실제 대응표와 적용일은 확인 필요이며 시행 전에 승인한다.

- LOT 고유성: 내부 추적 식별키는 코드체계 구분, 품번, 실제 생산일(YYYY-MM-DD) 및 배치번호의 조합으로 관리한다. 보존기간 동안 서로 다른 이력이 동일 식별키로 조회되지 않도록 한다. 고객 라벨 표기와 내부 식별키는 연결대장으로 상호 조회한다.

- 코드체계 전환 (LEGACY vs NEW): 기존 체계는 LEGACY, 새 체계는 NEW로 구분하며 승인된 전환일과 실제 생산일 기준으로 분리한다. 기존 재고에 소급 적용하지 않고 원 식별 및 조회이력을 유지한다. 전환일은 시행 전 확정한다.

## 2. 입고부터 공정 이동까지의 기록 기준

- 원자재 입고 및 검사: 거래명세와 실물의 품번, 수량, 공급사 LOT 대조.

- 공급사 LOT 불일치·훼손 시 예외 조치:

  - 공급사 LOT 바코드 훼손·송장 불일치·오기 발견 시 공급사 LOT를 임의 추정하거나 대체하지 않고 즉시 보류·격리한다. 내부 입고번호는 정상 부여하되 공급사 LOT는 ‘미확인’, 검사상태는 ‘보류’로 관리한다.

  - 공급사 확인 및 품질담당자 승인(이메일 또는 기록지)을 거친 후 정정된 공급사 LOT를 내부 입고번호와 매칭하여 기록하고 그 사유를 남긴다.

- 분할과 혼합 처리: 무기록 혼합은 금지한다. 분할·혼합·재포장 전후 식별번호, 공급사 LOT, 내부 입고번호, 작업지시번호, 처리수량·잔량, 처리일시 및 담당자를 기록한다. 혼합 후 LOT에서 모든 원 LOT를, 각 원 LOT에서 관련 제품·출하이력을 조회할 수 있어야 한다. 전산 미지원 시 연결대장을 사용한다.

- 외주공정 적용 시 반출 LOT·수량, 외주 처리이력, 회수 LOT·수량 및 검사결과를 연결한다. 외부 공급품에 대한 안전·법규 관련 추적성 요구가 적용되면 공급자에게 전달하고 연결기록을 확인한다. 연결 미확인품은 보류한다.

## 3. 검사 후 제품 LOT와 출하 관리

- 공정 순서: 조립검사 → 차압검사 → 검사대기 및 검사 → 합격품 LOT 부여(라벨 부착) → 포장 → 완제품 보관 → 출하 및 고객 인도

- 상태식별: 완제품 LOT 부여 전에도 작업지시번호·공정 기록번호로 식별한다. 검사대기·합격·불합격·보류·재작업 중 상태는 식별표 또는 전산정보로 구분하고 실물과 일치시킨다.

- 출하승인: 품번, 제품 LOT, 배치번호, 출하수량, 판정기준 충족 증거와 검사결과, 출하 허가자 및 허가일시를 기록한다.

- 출하 중지 조건: 품번 또는 LOT 누락, LOT 연결 불명, 검사 미완료 또는 불합격, 보류나 격리 미해제, 라벨 불일치, 출하수량 초과, 필요한 출하검사 증빙 누락 중 하나라도 있으면 출하하지 않는다.

## 4. 예외 처리와 담당 역할

- LOT 라벨 누락 또는 훼손 시 통제:

  - 원기록과 실물을 대조하고 훼손된 기존 라벨은 전량 회수·폐기 또는 파기 확인한다. 라벨 누락으로 회수가 불가능하면 누락 사유와 원발행 무효화 조치를 기록한다. 실물 동일성을 입증하지 못하면 재발행하지 않고 보류한다.

  - 재발행은 품질담당자 또는 권한자의 승인 하에 진행하며, 원발행 이력을 추적할 수 있도록 '재발행(Re-print)' 마크와 사유(일시, 담당자, 승인자)를 연결대장에 반드시 기록한다.

- 생산 중 불량 및 오사용: 불량 수량을 분리하고 기존 연결을 유지한다. 영향 범위·수량·소재지 조사 후 처리 근거를 기록한다.

- 재작업·수리: 원 LOT, 처리 식별번호, 사유·수량·작업일자, 적용 지침, 재검사 결과 및 최종 처리를 연결하여 보존한다. 신규 LOT 부여 시에도 원 LOT 연결을 유지한다. 재작업과 수리를 구분하고 위험평가 후 승인된 지침에 따라 처리한다. 재작업은 고객 요구 시 사전 승인을 받으며, 수리는 착수 전 고객 승인을 받는다.

- 역할별 책임:

  - 자재 담당: 입고 검사상태 확인, 식별, 보관, FIFO 및 자재 LOT 투입 기록

  - 생산 담당: 작업지시와 자재 연결, 공정 이동, 세척, 조립 및 수량 기록

  - 품질 담당: 검사 판정, 격리와 재검 결과 확인, 출하검사 증빙 관리

  - 포장 및 출하 담당: 합격과 라벨 대조, 박스별 연결, 출하처 및 수량 기록

  - 시스템 관리자: 사용자 구분, 백업 복원 점검, 정정 이력과 자료 보존

## 5. 전산 및 수기 기록과 추적 확인

- 수기 기록 공통 작성 기준:

  - '해당없음'은 '-', 미확인 항목은 '미확인'으로 표시한다.

  - 미확인 상태 해제 권한: 정보 정정은 품질팀장 또는 생산팀장 이상의 지정 승인권자가 원증빙 확인 후 승인하며 변경 전후 내용·사유·담당자·확인일을 남긴다. 정보 확정과 제품 사용·출하 허가는 구분하고, 사용·출하 허가는 적합성 확인 권한을 부여받은 자가 별도 승인한다. 식별·검사상태 불명확품은 의심품으로 보류하고 적합성 입증 전 사용·출하하지 않는다.

- 양방향 추적 확인: 품질부서는 위험평가와 고객·법규 요구를 근거로 추적 범위·단위·기록항목·완료시간을 정한다. 고객의 개별 일련번호 요구가 있으면 이를 반영한다. 역추적(출하→자재)과 정추적(자재→출하)을 월 1회 이상 표본 점검하며 분할·혼합·재작업 등 발생 사례를 위험도에 따라 포함한다.

- 추적시간 및 판정: 고객·법규 지정시간을 충족하며 별도 요구가 없으면 위험평가에 근거한 사내 목표시간을 승인한다. 목표시간의 구체 값은 확인 필요이며 시행 전 확정한다. 대상 LOT 연결, 검사기록, 수량·소재지·출하처의 누락 없는 확인 및 승인 목표시간 충족을 합격기준으로 한다.

- 점검기록 및 조치: 시작·완료시각, 대상 LOT, 확인수량·소재지, 수량 차이와 설명, 누락항목, 판정 및 담당자를 기록한다. 실패 시 영향 제품 보류·출하중지 필요성을 즉시 판단하고 원인분석·시정조치 및 재시험으로 효과를 확인한다. 월 1회는 회사의 관리주기이다.

## 6. LOT 기록보존 및 보호

LOT 관련 기록은 기록보존관리표에 따라 관리한다. 관리표에는 기록명, 적용 고객·품번, 보존기간과 기산점, 근거문서·조항, 보관매체·위치, 관리책임자 및 폐기 승인권자를 명시한다.

입고·투입·생산·검사·분할·혼합·재작업·포장·출하·라벨 재발행 기록은 보존기간 동안 상호 연결하여 조회할 수 있어야 한다. 고객·법규·사내 요구를 모두 충족하는 기간을 정하며, 조사·클레임·분쟁 관련 기록은 종료 및 폐기 승인 전까지 보존한다.

생산부품 승인, 치공구 기록(보전·소유권 포함), 제품·공정 설계 기록, 구매주문 및 변경사항은 고객 또는 규제기관의 별도 지정이 없는 경우 해당 제품의 생산 및 서비스 요구가 유효한 기간에 1년을 더하여 보존한다. 이 기준을 모든 일상 LOT 기록의 일률적인 보존연수로 해석하지 않는다.

일상 LOT·검사·출하 기록의 보존기간과 기산점은 품질부서가 유효 고객 요구와 적용 법규를 확인하여 기록별로 확정한다. 현재 구체 연수·기산점·보관위치·폐기권한은 확인 필요이며, 확정 전 관련 기존 기록은 임의 폐기하지 않는다.

수기 정정 시 원기록을 읽을 수 있도록 남기고 정정내용·사유·정정자·일자를 기록한다. 전산 정정 시 변경 전후 내용, 변경자·일시 및 승인내역을 보존하고 무단 수정·삭제를 제한한다.

시스템 관리자는 접근권한, 백업 대상·주기·보관위치, 복구시험 주기와 책임자를 전산관리 기준에 정하고 실행결과를 기록한다. 시스템 변경·종료 시에도 보존기간 내 기록과 LOT 연결정보의 조회 가능성을 검증한다. 해당 주기와 위치의 확정은 시행 전 완료한다.

## 7. 고객 요구사항 및 문서 시행 관리

고객 요구사항 관리대장에는 실제 적용 고객·품번, 근거문서명·개정번호·적용일·해당 조항, 라벨·LOT 요구, 재작업·수리 승인 및 통보조건, 기록보존기간과 사내 반영위치를 기록한다. 부록의 요약항목에 대한 상세 근거는 관리대장에 연결하여 보존한다.

미확인 사항은 ‘확인 필요’로 표시하고 확인 담당자와 완료기한을 지정한다. 근거 없는 고객 승인완료 표현은 사용하지 않는다. 현대/기아 요구는 직접 거래 또는 한온을 통한 요구 전달 근거를 확인하여 적용한다.

품질부서는 시행 전에 LOT 코드 대응표·전환일·배치 분리기준, 추적 목표시간, 기록별 보존관리표, 고객 요구사항 근거 및 전산관리 기준을 확인하고 미결사항을 해소한다. 품질책임자는 검토결과를 확인하고 사내 지정 승인권자의 승인 후 시행일을 확정한다.

작성·검토·승인자와 각 처리일은 문서 또는 연계된 전자결재 기록에 남긴다. 문서 식별정보·개정번호·시행일을 문서관리대장과 일치시키고, 관리본 배포 및 구본 회수를 기록하며 관련 담당자에게 변경내용을 교육한다.

본 문서는 ISO 9001:2015의 7.5.2·7.5.3·8.5.2·8.6과 IATF 16949:2016의 4.3.2·7.5.1.1·7.5.3.2.1·8.5.2.1·8.7.1.3~8.7.1.5를 기준으로 보완한 검토본이다. 시행 승인 시 적용 규격·공식 해석 및 유효 고객 요구사항을 확인한다.

## [부록] 주요 고객사별 라벨 및 재작업 LOT 요구사항 관리 대장

| 고객사명 | 대상 품번 / 차종 | 고객 LOT 표기 방식 요구사항 | 재작업·수리 및 LOT 기준 | 근거·승인·보존기간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 현대/기아 (적용 여부 확인) | 실제 적용 품번·차종 확인 필요 | 바코드 및 보조 라벨 요구: 적용 근거 확인 필요 | 고객 요구의 적용 여부 확인 후 승인·통보 및 LOT 변경조건 확정 | 직접 거래 또는 한온을 통한 요구 전달 근거 확인 필요. 고객 협의·승인 미확인 |
| 한온시스템 | 실제 적용 품번·차종 확인 필요 | 바코드 형식·필수항목·LOT 필드·8D 연계 조건: 유효 한온 요구문서 확인 필요 | 재작업·수리 승인, 고객 통보 및 신규 LOT 조건: 한온 요구문서 확인 필요. 원 LOT 연결 유지 | 근거문서·개정번호·조항·적용일·승인증빙·보존기간: 확인 필요 |
| 기타 고객사 | 거래 및 적용 품번 확인 필요 | 실제 거래 고객의 유효 요구문서 확인 후 반영 | 원 LOT 연결 유지. 고객별 승인·통보 및 신규 LOT 조건 확인 필요 | 적용 고객·근거·보존기간: 확인 필요 |