신화에이치앤티 LOT 관리기준서

원자재부터 고객 인도까지 연결하는 현장 운영기준

| 문서 상태 | 작성 기준일 | 문서번호 및 시행일 |
| --- | --- | --- |
| 통합 보완본 Rev.04 시행 전 확정 필요 | 2026년 9월 15일 | 문서번호 확정 전 / 시행일 지정 전 |

개정이력

| 개정번호 | 개정일자 | 개정내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev.00 | 2026-09-15 | 최초 작성(초안) | - |
| Rev.01 | 2026-09-15 | 일자리 코드에서 I/O/Q 제외 재설계, 배치번호 부여규칙 신설, 연도코드 2030년까지 확장, 용어정의·개정이력 신설, 내부 입고번호 상시 부여로 명확화, 빈칸 표기 규칙 구체화 | - |
| Rev.02 | 2026-09-15 | 코드 전환 및 기존 재고 보존 기준, 배치 부여와 라벨 항목 구분, 미확인 관리와 시행 전 검증 기준 보완 | 미지정 |
| Rev.03 | 2026-09-15 | 공급사 LOT 불일치 대응, 라벨 재발행 통제, 미확인 해제 권한 및 고객 요구사항 대장 추가 | - |
| Rev.04 | 2026-09-15 | Rev.02 상세 기준 복원 및 Rev.03 예외 처리 통합. 권한 간소화, 라벨 분실 대응, 고객 요구사항 근거 관리 보완 | 미지정 |

## 목적과 적용 범위

원자재와 부자재의 입고 LOT를 작업지시번호와 공정 기록에 연결하고, 검사 합격품의 제품 LOT 및 출하 기록까지 이어 관리한다. 어느 단계에서 조회해도 사용 자재와 생산 이력, 출하처를 양방향으로 찾을 수 있도록 한다.

원부자재 입고, 창고 보관, 생산 및 세척, 조립과 검사, 제품 LOT 부여, 포장, 완제품 보관, 출하 및 기록 보존에 적용한다. 사진은 공정 이해 자료이며 검사 합격이나 실제 LOT 연결의 증빙을 대신하지 않는다.

## 반드시 지킬 원칙

• 제품 LOT는 기존의 연도 월 일 3자리 코드를 유지한다. 품번과 작업지시번호 및 배치번호를 함께 관리한다.

• 조립 완료 → 검사 → 합격품 제품 LOT 부여와 라벨링 → 포장 → 출하 순서를 지킨다.

• 각 인계 시점에 이전 LOT와 다음 식별번호, 수량, 일시, 담당자, 근거 기록을 남긴다.

• 미확인 LOT를 임의로 만들거나 과거 기록을 추정하여 채우지 않는다. 보류 또는 부적합품은 식별하고 격리한다.

• 동일 품번이 같은 날짜(동일 제품 LOT)에 복수 배치로 생산되면 배치번호로 구분하며, 배치번호 없이 제품 LOT만으로 서로 다른 배치를 합치지 않는다.

## 용어 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 제품 LOT | 완제품에 부여하는 연/월/일 3자리 식별코드(예 VJR). 품번, 배치번호와 함께 사용해야 특정 생산단위를 식별할 수 있다. |
| 배치번호 | 품번과 실제 생산일별로 모든 생산 배치에 부여하는 순번. 한 배치도 01부터 부여하며, 작업지시번호 및 필요 시 세부 작업기록과 연결한다. |
| 작업지시번호 | 생산 지시 단위로 부여하는 번호. 예 WO-YYYYMMDD-순번. |
| 내부 입고번호 | 공급사 LOT와 별도로 사내 관리를 위해 입고 시점에 부여하는 번호. 예 RM/SM-YYYYMMDD-순번. |
| 연결대장 | 전산으로 자동 연결관리가 되지 않는 구간에서 이전 식별번호와 다음 식별번호, 수량을 수기로 기록하는 대장. |

## 시행과 적용 조건

3자리 제품 LOT와 검사 후 라벨링 순서를 유지한다. 본 문서는 Rev.02의 상세 기준과 Rev.03의 예외 처리를 통합한 Rev.04이다. 문서번호, 시행일, 코드 전환일, 담당자와 대체자, 보존기간 및 고객 요구사항을 확정한 후 시행한다. 새 코드의 현장 적용은 프로그램과 양식 검증 완료 후 시작하며 기존 SOP와 일치시킨다. 본 문서만으로 고객 승인이나 심사 적합성이 확인된 것으로 판단하지 않는다.

# 1  식별번호와 제품 LOT 부여 기준

| 대상 | 식별 기준 | 연결할 정보 |
| --- | --- | --- |
| 원자재와 부자재 | 공급사 LOT 원문 보존. 입고 시 내부 입고번호를 항상 별도로 부여한다. | 공급사 품번, 입고일, 수량, 검사결과 |
| 재공품 | 실제 작업지시번호와 공정 기록번호 | 투입 자재 LOT, 공정, 설비, 수량 |
| 완제품 | 품번과 3자리 제품 LOT, 배치번호 관리(부여 규칙은 아래 참고) | 작업지시번호, 실제 생산일, 검사기록 |
| 포장과 출하 | 박스 또는 팔레트 번호와 출하번호 | 품번, 제품 LOT, 배치, 수량, 고객 |

내부 번호 예시 RM-20260915-001 원자재 입고 / SM-20260915-001 부자재 입고 / WO-20260915-001 작업지시. 예시는 사내 양식 확정용이며 공급사 LOT를 대체하지 않는다. 번호는 재사용하지 않는다.

## 배치번호 부여 규칙

배치순번은 품번과 실제 생산일별로 01부터 부여한다. 한 배치만 생산해도 01을 사용한다. 별도 작업지시, 투입 원부자재 LOT 구성 변경, 재작업 착수 시 새 배치순번을 부여하고 이전 배치와 사유 및 수량을 연결한다. 같은 원부자재 LOT의 단순 분할 투입이나 공정 이동만으로 순번을 변경하지 않는다.

사내 복합 식별번호 예시는 DEMO-PART-01-VJR-01이다. 품번은 DEMO-PART-01, 제품 LOT는 VJR, 배치순번은 01이며 각각 별도 항목으로 관리한다. 두 번째 배치는 02로 부여한다. 프로그램의 고유 배치 ID가 별도로 있으면 이 항목들과 일대일로 연결하고 기존 ID를 덮어쓰지 않는다.

배치순번은 중복 발급하거나 취소된 번호를 재사용하지 않는다. 품번과 생산일별 발급대장을 기준으로 담당자가 순번을 배정한다. 99 초과 시 100부터 자릿수를 확장하며 01로 되돌리지 않는다. 확장 자릿수를 프로그램과 라벨에서 지원하는지 사전에 확인하고, 미지원 상태에서는 번호를 임의 축약하지 않는다.

재작업품은 원 배치의 이력을 보존한다. 제품 LOT 기준일은 재작업일로 자동 변경하지 않고 기존 실제 생산일을 유지하는 것을 기본으로 하며, 고객별 기준이 다르면 그 기준과 변경 근거를 기록한다. 합격 확인 전에는 새 제품 라벨을 발행하지 않는다.

고객 지정 라벨의 품번과 LOT 필드에는 해당 항목만 표시한다. 사내 복합 식별번호를 고객 LOT 필드에 임의로 넣지 않는다. 고객 양식에 배치 표시가 없으면 사내 보조 식별표 또는 박스 연결대장으로 연결하며, 고객 지정 표기를 가리거나 바꾸지 않는다.

## 연도와 월 코드

일자리 코드와의 혼동을 줄이기 위해 알파벳 I, O, Q는 연/월/일 코드 전체에서 사용하지 않는다. I는 숫자 1과, O는 숫자 0과 혼동되기 쉽고, Q는 필기체에서 O와 혼동되기 쉽다.

| 연도 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028~2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 코드 | R | S | T | U | V | W | X / Y / Z |

2031년 이후 연도 코드는 미정이다. 임의 연장하지 않고 적용 전 코드표를 개정한다.

코드체계 전환 기준  기존 체계는 LEGACY, 본 수정본 체계는 NEW로 구분한다. 문서 개정번호와 별개로 각 LOT 기록에 코드체계와 실제 생산일을 저장한다. 기존 월 코드는 A부터 L, 일 코드는 A부터 Z와 1부터 5이며, 새 월 및 일 코드는 본 문서의 코드표를 따른다.

전환 시행일은 미확정이다. 프로그램의 구·신 코드 저장 및 조회, 라벨, 수기 양식, 교육자료를 함께 검증하고 담당자가 시행일을 지정하기 전까지 새 코드를 현장 발행하지 않는다. 코드표만 교체하여 과거 LOT를 새 규칙으로 재해석하지 않는다.

신규 생산분은 실제 생산일이 전환 시행일 이상인 경우 NEW를 적용하고, 그 이전 생산분은 LEGACY를 유지한다. 과거 생산분을 시행일 이후 검사하거나 포장해도 생산일 기준 체계를 유지한다. 시행일을 걸치는 작업은 생산일별 기록을 분리한다. 재작업품은 원 배치의 코드체계를 유지하고 새 배치순번으로 연결한다.

기존 미출하 재고, 이미 출하한 제품, 반품 및 보관 증빙의 LOT는 소급 변경하지 않는다. 기존 번호와 라벨을 보존하고 필요시 코드체계를 나타내는 사내 보조 식별표만 추가한다. 코드체계가 불명확한 기록은 원 작업일보와 생산일을 확인할 때까지 미확인으로 관리하며 날짜를 추정하지 않는다.

구·신 재고는 품번, 실제 생산일, 코드체계, 제품 LOT, 배치 및 보관 위치로 구분한다. 조회 시 LOT 문자열 하나만으로 재고나 검사 상태를 합치지 않는다. 기존 프로그램이 코드체계를 구분하지 못하면 해당 전환은 보류하고 시험 환경에서 기능 보완 후 재검증한다.

| 월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 코드 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |

## 일 코드

| 일 | 코드 |
| --- | --- |
| 1 ~ 23 | A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z (23자, I·O·Q 제외 순서대로 부여) |
| 24 ~ 31 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |

예시 2026년 9월 15일 생산 → V + J + R → VJR. 새 코드체계는 I, O, Q를 제외하여 문자와 숫자의 혼동 가능성을 줄인다. 제품 생산일과 검사일 또는 포장일이 다르면 실제 생산일을 사용한다.

날짜 경계를 넘는 작업은 실제 생산일별 기록을 분리하는 것을 제안하며, 교대조 기준일을 별도로 사용할 경우 먼저 기준을 확정한다.

같은 날짜의 3자리 LOT는 다른 품번에도 반복된다. 따라서 코드만으로 품목이나 배치를 합치지 않는다. 동일 품번과 날짜라도 자재 변경, 별도 작업지시, 또는 복수 배치가 있으면 배치번호로 구분하고 연결 기록을 분리한다.

# 2  입고부터 공정 이동까지의 기록 기준

| 단계 | 현장 처리 | 남길 연결 기록 |
| --- | --- | --- |
| 1 원자재 입고 2 부자재 입고 | 거래명세와 실물의 품번, 수량, 공급사 LOT 대조. 입고검사 전에는 검사대기 식별. | 입고번호, 공급사 LOT, 입고일, 수량 |
| 입고검사와 식별 | 판정은 해당 품목의 검사기준 적용. 합격품에 보관용 식별표 부착. | 검사기록번호, 판정, 검사일, 검사자, 내부 입고번호 및 연결된 공급사 LOT |
| 3 자재창고 보관 | 품번, LOT, 위치별 분리. 합격 상태의 먼저 입고된 자재부터 투입. | 보관 위치, 입고일, 잔량, 출고일. FIFO 예외가 있으면 사유 |
| 4 생산 투입과 공정 | 작업지시서 기준 자재 투입. 밴딩, 포밍, 조립 등 실제 공정 기록. | 작업지시번호, 자재 LOT, 투입량, 공정, 설비, 작업자, 양품/불량 수량 |
| 5 세척대기 6 세척 완료품 입고 | 세척 전후 재공품 식별 유지. 외주이면 반출과 회수 대조. | 작업지시번호, 이전 공정 기록, 반출/회수 수량, 세척 이력 |
| 공정 간 이동 | 인계자와 인수자가 식별표 및 수량 대조. 무표시 용기 또는 혼입은 보류. | 이전 및 다음 공정, 위치, 일시, 작업지시번호, 이동량, 담당자 |

## 공급사 LOT 불일치와 훼손 처리

공급사 LOT의 바코드 훼손, 거래명세와 실물의 불일치 또는 오기가 발견되면 해당 자재를 미확인 상태로 보류하고 격리한다. 보류품을 관리할 내부 입고번호는 정상 부여하되 이를 공급사 LOT의 대체값이나 합격 증빙으로 사용하지 않는다.

공급사 LOT는 임의 추정하거나 덮어쓰지 않는다. 라벨 사진, 거래명세, 입고번호와 공급사 확인 자료를 확보하고 원문 값과 확인된 정정값을 함께 보존한다. 공급사 회신 또는 대체 근거로 확인할 수 없으면 미확인 상태를 유지한다.

품질 담당 권한자는 공급사 확인 자료와 실물을 대조한 후 공급사 LOT와 내부 입고번호의 연결을 확정하고 사유, 확인일, 확인자를 기록한다. 식별 확인은 입고검사 합격을 대신하지 않으며, 투입 전 필요한 검사 결과도 확인한다.

## 현장 인계 시 필수 확인

품번과 LOT가 실물 표시와 같은지, 수량이 맞는지, 품질 상태가 다음 공정 진행 가능한 상태인지 확인한다. 전산 또는 수기 기록을 완료한 뒤 인계한다. 인계용 식별표에는 품번, 자재 LOT 또는 작업지시번호, 수량, 공정, 상태를 읽기 쉽게 표시한다.

## 분할과 혼합 처리

한 자재 LOT를 여러 작업지시에 나누어 쓰면 작업지시별 투입량을 각각 남긴다. 여러 자재 LOT를 한 작업에 사용할 때에는 모든 투입 LOT와 수량을 별도 행으로 기록한다. 추적이 불가능한 무기록 혼합은 금지한다. 프로그램에서 분할 또는 혼합 연결을 지원하지 않으면 연결대장으로 관리한 후 검증된 방식으로 반영한다.

# 3  검사 후 제품 LOT와 출하 관리

| 공정 순서 | 처리 기준 | 필수 증빙 |
| --- | --- | --- |
| 7 조립검사 | 조립 완료품을 작업지시번호로 식별. 조립 상태를 지정 검사기준으로 확인. | 작업지시번호, 검사일, 검사자, 검사항목, 결과, 수량 |
| 8 차압검사 | 해당 품목의 정해진 조건으로 검사. 부적합은 합격품과 분리. | 검사기록번호, 측정값, 판정, 설비 또는 검사기 식별 |
| 9 검사대기와 검사 | 대기품은 출하 가능품과 분리. 필요 검사 전체 완료 여부 확인. | 검사대기 상태, 최종 판정, 부적합과 보류 수량 |
| 합격품 LOT 부여 라벨 부착 | 합격 확인 후 실제 생산일 코드 부여. 품번, 작업지시, 배치번호와 연결. | 제품 LOT, 검사기록번호, 라벨 대조 확인 기록 |
| 10 포장 | 라벨과 실물 품번, 수량 대조 후 포장. 박스별 배치 및 제품 LOT 기록. | 포장번호, 제품 LOT, 배치, 포장일, 포장수량, 작업자 |
| 11 완제품 보관 | 품번, LOT, 위치별 관리. 검사 합격 상태와 재고 잔량 유지. | 창고 위치, 입고량, 출고량, 잔량 |
| 출하와 고객 인도 | 출하검사 합격과 출고 가능 수량 확인. 고객 문서와 실물 최종 대조. | 출하검사 기록, 출하번호, 고객, 제품 LOT, 박스번호, 수량, 인도 증빙 |

## 출하 중지 조건

품번 또는 LOT 누락, LOT 연결 불명, 검사 미완료 또는 불합격, 보류나 격리 미해제, 라벨 불일치, 출하수량 초과, 필요한 출하검사 증빙 누락 중 하나라도 있으면 출하하지 않는다. 단순히 입력란을 채웠다는 이유로 출하 가능으로 판단하지 않는다.

합격품 검사와 출하검사는 구분한다. 제품 LOT 부여 전 검사 합격만으로 출하검사 합격을 대신하지 않는다. 검사 수치와 허용기준은 제품별 검사기준서에 따르며 이 문서에서 임의 설정하지 않는다.

# 4  예외 처리와 담당 역할

| 상황 | 즉시 조치 | 재개 조건과 기록 |
| --- | --- | --- |
| LOT 라벨 누락 또는 훼손 | 해당품 보류 격리. 원기록 대조 전 추정 재발행 금지. 훼손 라벨은 회수하고 분실 라벨은 회수 불가 사유 기록. | 원기록과 실물로 식별 확정 후 재발행. 원라벨 무효 처리, 재발행 번호와 수량, 사유, 일시, 담당자 및 권한자 확인 기록. |
| 출하검사 부적합 | 출고 차단 및 대상 재고 격리. 관련 배치와 박스 범위 확인. | 품질 담당자가 재검 결과 확인. 판정 이력과 처리 근거 보존 |
| 생산 중 불량 또는 재작업 | 불량 수량 분리. 기존 연결을 삭제하지 않음. | 원 작업지시와 재작업 기록 연결. 재검 합격 수량만 다음 단계 이동 |
| 오사용 또는 LOT 혼입 | 관련 재공품과 완제품 보류. 영향 범위 조사. | 사용 자재부터 출하처까지 확인. 처리 결정 근거와 수량 기록 |
| 반품 또는 출하 후 불량 | 반품 격리 및 출하 이력 조회. 고객 대응 담당자에게 공유. | 원 출하번호와 반품 기록 연결. 재출하 시 새 출하 기록 작성 |
| 전산 장애 또는 입력 오류 | 수기 연결대장 사용. 오류 기록 임의 삭제 금지. | 복구 후 중복 여부 확인하여 입력. 정정 전후 값, 사유, 작성자 보존 |

## 라벨 회수와 재발행 통제

훼손 라벨은 판독 가능한 사진 또는 원발행 정보를 먼저 보존한 뒤 회수·폐기하고 수량과 처리자를 기록한다. 분실 등으로 회수가 불가능하면 사유와 영향 범위를 기록하고 원라벨이 재사용되지 않도록 무효 처리 및 현장 공유를 한다. 물리적으로 회수하지 못한 라벨을 회수 완료로 기록하지 않는다.

재발행 라벨은 동일 품목과 배치를 유지하며 새로운 생산 LOT를 만들어 대체하지 않는다. 권한자는 실물과 원발행 이력을 대조하고 발행번호, 대상 박스 또는 용기, 재발행 수량, 사유, 발행자, 확인자, 일시를 기록한다. 중복 부착과 중복 출하 여부를 확인하고 발견된 구라벨은 회수한다.

Re-print 표시는 사내 라벨 또는 재발행 대장에 남긴다. 고객 지정 라벨에 표시를 추가하려면 고객 요구사항을 먼저 확인하며, 확인 전 고객 바코드와 인쇄 항목을 변경하지 않는다. 원라벨 번호가 없다면 입고 또는 포장 기록번호와 사진 등으로 원발행 대상과 연결한다.

## 역할별 책임

| 담당 역할 | 책임 |
| --- | --- |
| 자재 담당 | 입고 검사상태 확인, 식별, 보관, FIFO 및 자재 LOT 투입 기록 |
| 생산 담당 | 작업지시와 자재 연결, 공정 이동, 세척, 조립 및 수량 기록 |
| 품질 담당 | 검사 판정, 격리와 재검 결과 확인, 출하검사 증빙 관리 |
| 포장 및 출하 담당 | 합격과 라벨 대조, 박스별 연결, 출하처 및 수량 기록 |
| 시스템 관리자 | 사용자 구분, 백업 복원 점검, 정정 이력과 자료 보존 |

담당자 실명과 대체 담당자는 시행 전에 지정한다. 일반 입고·생산·포장·출하 입력에 별도 결재를 추가하지 않는다. 다만 품질 보류 또는 미확인 해제와 라벨 재발행은 다음 예외 권한 기준을 적용하고 확인자 및 근거를 남긴다. 공용 이름만으로 실제 수행자를 대신하지 않는다.

# 5  전산 및 수기 기록과 추적 확인

## 프로그램 입력 순서

원부자재 입고 → 자재와 작업지시 연결 → 공정 이동 및 작업 기록 → 제품 LOT 없이 검사 기록 → 합격품 LOT 등록 → 생산 배치와 포장번호 연결 → 출하검사 → 출하 입력 순서로 진행한다. 실제 메뉴명은 적용 버전에서 확인한다.

보완 시험본에는 검사 후 LOT 등록 흐름을 반영했으나 운영본 적용 여부는 별도 확인 대상이다. 자동 FIFO, 설비 자동수집, 자동 분할과 혼합 연결, 사용자 권한 통제는 이 기준서 작성만으로 구현되는 기능이 아니다. 미지원 항목은 수기 대장으로 통제하고 적용 전 검증한다.

## 수기 기록 공통 작성 기준

모든 양식에 기록번호, 일시, 품번, 이전 LOT 또는 작업지시번호, 다음 식별번호, 수량과 단위, 상태, 작성자, 근거 문서번호를 남긴다.

해당없음은 '-'로 표기하고, 아직 확인되지 않은 항목은 '미확인'으로 표시한다. 숫자나 날짜만 입력 가능한 전산 칸은 비워 두되 별도 확인상태를 '미확인'으로 지정하고 사유, 확인 담당자 및 예정일을 기록한다. 공란만으로 완료 처리하지 않는다. 숫자 0은 실제 수량이 0인 경우에만 사용한다. 정정은 원문을 읽을 수 있게 한 줄로 긋고 정정값, 사유, 날짜, 작성자를 남긴다.

다음 단계에서 필요한 품번, LOT 또는 작업지시 연결, 수량, 필수 검사결과가 미확인이면 정상 인계나 출하를 중지한다. 안전한 격리 장소로의 이동은 미확인 상태를 유지하여 별도 이동 기록으로 남긴다. 고객 증빙과 실물 대조로 확인한 뒤 담당자와 확인일을 기록하고 상태를 갱신한다.

미확인 및 보류 해제 권한  문서번호나 첨부 누락처럼 품질 판정과 LOT 연결을 바꾸지 않는 단순 보완은 해당 업무 담당자가 원증빙 확인 후 정정한다. 품번, LOT 연결, 수량 또는 검사 상태처럼 추적과 출하 판단에 영향을 주는 미확인 해제는 업무별 지정 권한자가 근거를 확인한다. 품질 보류·부적합 해제는 품질 담당 권한자가 재검 및 처리 결과를 확인한다.

팀장 직급 자체를 모든 보완의 필수 승인 조건으로 두지 않는다. 생산 담당자가 품질 보류를 단독 해제하지 않으며, 지정 권한자 부재 시 사전에 지정한 대체자가 확인한다. 확인 전후 상태, 사유, 원증빙 번호, 처리자와 확인자, 일시를 보존한다. 권한자 확인만으로 불합격품을 합격 처리하거나 필요한 검사를 생략하지 않는다.

| 연결대장 작성 예시 | 이전 식별 | 다음 식별 | 수량 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자재투입기록 | RM-20260915-001 | WO-20260915-001 | 100개 |
| 작업일보와 검사기록 | WO-20260915-001 | DEMO-PART-01-VJR-01 | 합격 100개 |
| 포장기록 | DEMO-PART-01-VJR-01 | BOX-DEMO-001 | 60개 |
| 출하검사와 출하기록 | BOX-DEMO-001 | SHIP-DEMO-001 / 고객 A | 출하 30개 |

위 수량과 번호는 교육용 가상 예시이며 실제 실적이 아니다. 품번 DEMO-PART-01을 모든 기록에 함께 적는다. 예시에서는 출하 후 총 재고 70개이며 박스 잔량 30개와 미포장 40개로 대조한다. 불량, 반품, 폐기, 재작업이 있으면 해당 증감 기록을 추가한다.

## 양방향 추적 확인 방법

역추적은 출하번호 → 박스번호 → 품번과 제품 LOT 및 배치 → 검사기록과 작업지시 → 투입 자재 LOT 순으로 확인한다. 정추적은 자재 LOT → 사용 작업지시 전체 → 관련 배치와 제품 LOT 전체 → 보관 재고와 출하처 전체를 확인한다. 첫 번째 조회 결과 한 건만 확인하고 끝내지 않는다.

## 보존과 시행 전 확인

원기록과 첨부 증빙, 연결대장, 정정 이력을 함께 보존한다. 보존기간은 고객 요구와 회사 기준을 확인하여 확정하며 확정 전 임의 삭제하지 않는다. 일일 백업과 정기 복원 점검, 월 1회 양방향 추적 표본 점검을 제안한다. 추적 시간 및 미연결 건수를 기록하고 누락은 원증빙 대조 후 보완한다.

시행 전 확정 항목  담당자와 대체자 / 시행일과 문서번호 / 보존기간 / 고객별 라벨 및 검사 요구사항 / 날짜 경계와 재작업 기준 / 2031년 이후 코드 / 코드체계 전환일 / 배치 발급대장과 순번 확장 / 기존 재고 식별 / 실제 프로그램 지원 범위와 검증 결과.

전환 시험에는 같은 VJR의 구·신 날짜 해석, 전환일 전후 생산, 한 배치 및 복수 배치, 자재 LOT 변경, 99 초과 순번, 기존 재고 출하와 반품, 검사 보류와 미확인 출하 차단, 원자재부터 고객까지 양방향 조회를 포함한다. 시험 결과와 근거를 남기고 교육자료의 코드 예시도 일치시킨다. 문서 보완만으로 프로그램 적용이 완료된 것으로 보지 않는다.

예외 처리 시험에는 공급사 LOT 불일치 상태의 내부 입고번호 발급과 투입 중지, 원증빙 확인 후 연결 확정, 라벨 분실과 재발행 수량 통제, 권한 없는 품질 보류 해제 방지 및 고객 요구사항 미확인 상태의 임의 라벨 변경 방지를 추가한다.

# 부록 고객 요구사항 확인 대장

아래 대장은 확인해야 할 항목을 정리한 것으로 고객의 실제 요구사항이나 승인을 의미하지 않는다. Rev.03에 기재된 Code 128, 8D CAR 필수, 재작업 통보 및 협의 완료 문구는 근거가 확인되지 않아 확정 요구사항에서 제외했다. 고객 원문 자료를 확보한 뒤 적용 품번, 문서번호와 개정, 해당 조항 및 확인자를 기록한다.

| 대상 | 확인 항목 | 근거와 적용 범위 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 한온시스템 | 라벨 항목과 바코드 재작업 LOT와 통보 추적 기록 보존기간 | 고객 문서 및 개정 미확인 적용 품번 미확인 | 미확인 |
| 현대 및 기아 해당 거래 시 | 직접 또는 간접 납품 적용 여부 고객 라벨과 재작업 요구 | 계약 및 고객 문서 미확인 적용 품번 미확인 | 미확인 |
| 기타 고객 | 고객별 라벨과 추적 재작업 및 보존 요구 | 거래 발생 시 문서 확보 | 미확인 |

고객별 상세 기록 항목  고객명 / 대상 품번과 차종 / 요구사항 구분 / 고객 문서명과 번호 / 개정 및 적용일 / 해당 조항 / 확인된 요구사항 / 고객 회신 또는 승인 근거 / 사내 확인자와 확인일 / 적용 라벨과 기록 양식 / 재확인 예정일.

관리 상태는 미확인, 확인 중, 확인 완료, 해당 없음으로 구분한다. 근거가 확보되지 않은 항목을 확인 완료로 표시하지 않는다. 기존에 확인되어 사용 중인 고객 양식은 유지하고 임의 변경하지 않으며, 출하에 필수인 요구사항이 불명확한 신규 품목은 고객 확인 전 출하하지 않는다.

문서 배포 전 확인  문서번호와 시행일 지정 / 담당자 및 예외 권한자 지정 / 고객별 근거 확보 / 보존기간 확정 / 코드 전환 시험 완료 / 수기 양식과 교육자료 일치 / 현장 배포본 및 구본 회수 관리.