원자재·재공품·출하품 LOT 추적성 관리 프로세스

Process Document (SOP) — IATF 16949 / ISO 9001 기반

문서번호: QP-MAT-01 (제정 예정)   |   담당(Owner): 자재팀 / 생산팀 / 품질보증팀   |   제정일: 2026-09-10   |   개정 차수: Rev.1 검토안 (2026-09-14, 미승인)   |   검토주기: 연 1회 또는 프로세스 변경 시

개정 검토 범위: 완제품 3자리 LOT 유지, 출하검사 불합격 시 출고 차단 및 해제, 누락 기록의 실물 대조 보정. 정식 제정과 고객 요구사항 확인은 별도 수행한다.

1. 목적 (Purpose)

본 절차서는 IATF 16949:2016 8.5.2(식별 및 추적성) 및 ISO 9001:2015 8.5.2 요구사항에 따라, 원자재 입고부터 재공품(WIP) 가공, 완제품 포장 및 출하에 이르는 전 과정에서 LOT(로트) 단위의 식별·추적성을 확보하는 것을 목적으로 한다.

이를 통해 품질 부적합, 고객 클레임, 리콜 등 발생 시 원인 LOT의 신속한 특정, 관련 LOT의 격리(Quarantine) 및 시정조치(고객 통보 포함)를 가능하게 하며, 고객사(한온시스템 등) SQ(공급업체 품질) 심사의 자재관리 항목 요구사항에 대응하는 것을 목표로 한다. 실제 적합 여부는 현장 증빙과 고객 요구사항을 대조하여 확인한다.

2. 적용 범위 (Scope)

적용 대상:

- 원자재(Raw Material) — 구매 입고부터 창고 보관, 생산 투입까지

- 재공품(WIP, Work In Process) — 공정 투입부터 공정 간 이동, 반제품 보관까지

- 완제품/출하품(Finished Goods) — 포장, 출하검사, 고객 인도까지

- 외주가공품 및 외주업체 경유 자재 (해당 시 협력사 LOT 정보 연계 포함)

제외 대상: 보조자재 중 품질특성에 영향이 없는 소모성 자재(윤활유, 청소용품 등)는 본 절차의 LOT 추적 대상에서 제외한다. 제외 항목은 별도 목록으로 관리하며 품질팀 승인을 받는다.

3. RACI 매트릭스

| 단계 | Responsible | Accountable | Consulted | Informed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 원자재 입고검사 | 자재팀(입고검사원) | 품질보증팀장 | 구매팀 | 생산팀 |
| LOT 부여 및 라벨링 | 자재팀 | 자재팀장 | 품질보증팀 | 생산팀 |
| 창고 보관/선입선출 | 자재팀(창고담당) | 자재팀장 | - | 생산팀 |
| 생산 투입(재공품 LOT 연결) | 생산팀(작업자) | 생산팀장 | 자재팀 | 품질보증팀 |
| 공정 간 이동/추적 | 생산팀 | 생산팀장 | 품질보증팀 | - |
| 완제품 포장/라벨링 | 생산팀 | 생산팀장 | 품질보증팀 | - |
| 출하검사 | 품질보증팀(검사원) | 품질보증팀장 | 생산팀 | 영업/물류팀 |
| 출하 및 기록보존 | 물류팀 | 품질보증팀장 | 영업팀 | 고객사 |

4. 프로세스 흐름 (Process Flow)

원자재 입고 → 입고검사 → LOT 부여/라벨 부착 → 창고 보관(FIFO) → 생산 투입   → 공정 LOT 연결(작업지시서 기준) → 공정 간 이동/추적 → 완제품 포장·라벨링(제품 LOT 부여)   → 출하검사 → 출하(고객 인도) → 추적 기록 보존

각 단계 전환 시점마다 LOT 번호가 연결 기록(자재투입기록표, 작업일보, 출하검사기록 등)에 남아 원자재 LOT → 재공품 LOT → 완제품 LOT 간 양방향 추적이 가능해야 한다.

5. 세부 절차 (Detailed Steps)

4-1. 원자재 입고 및 LOT 부여

담당(Who): 자재팀 입고검사원

시점(When): 원자재 입고 시 (구매팀 발주 대비 수량/사양 확인 후)

방법(How): 입고검사기준서에 따라 외관·치수·성적서(자재증명서, Mill Sheet 등)를 확인한다. LOT 번호는 「입고일자(YYMMDD)-공급업체코드-일별순번」 형식으로 부여하고, LOT 라벨에 자재명/규격, LOT No., 입고량, 입고일, 공급업체명, 검사결과(합격/보류)를 기재하여 실물에 부착한다. 입고검사 결과는 입고검사기록부 및 LOT 대장에 등록한다.

산출물(Output): 입고검사기록부, LOT 라벨 부착 완료 자재, LOT 대장 등록 내역

4-2. 창고 보관 및 선입선출(FIFO) 관리

담당(Who): 자재팀 창고담당자

시점(When): 입고검사 합격 후 ~ 생산 투입 전까지

방법(How): LOT 라벨이 부착된 자재를 자재대기장소/보관위치(랙 번호)에 입고순서대로 적재하고 창고관리대장(또는 전산 재고관리시스템)에 위치·LOT·수량을 기록한다. 선입선출 원칙에 따라 입고일자가 오래된 LOT을 우선 출고하며, 출고 시마다 잔량과 출고 LOT을 기록한다.

산출물(Output): 창고관리대장(전산/수기), 자재 출고 기록

4-3. 생산 투입 및 재공품 LOT 연결

담당(Who): 생산팀 작업자 / 생산관리자

시점(When): 작업지시서(Work Order) 발행에 따라 생산 착수 시

방법(How): 작업지시서 번호(WO No.)를 재공품 LOT 번호로 사용하며, 투입되는 원자재 LOT 번호를 자재투입기록표(또는 MES)에 기록하여 「원자재 LOT ↔ 작업지시서(재공품 LOT)」 간 연결관계를 확보한다. 공정 중 자재 LOT이 혼용되지 않도록 1개 작업지시서에는 가능한 동일 LOT을 우선 사용하고, LOT 전환 시점(자재 소진 후 신규 LOT 개봉)을 기록에 명시한다.

산출물(Output): 작업지시서, 자재투입기록표(원자재 LOT-작업지시서 매핑)

4-4. 공정 간 이동 및 추적

담당(Who): 생산팀(공정담당자)

시점(When): 공정 간 반제품 이동 시(예: 프레스→용접→도장)

방법(How): 반제품 운반용기(파렛트/박스)에 작업지시서 번호(재공품 LOT) 및 공정명, 수량을 기재한 이동표(현품표)를 부착하여 공정 간 이동 중에도 LOT 식별이 유지되도록 한다. 공정검사 결과(자주검사, 순회검사)는 해당 재공품 LOT 단위로 작업일보/공정검사기록에 기록한다.

산출물(Output): 현품표(이동표), 공정검사기록, 작업일보

4-5. 완제품 포장 및 LOT 라벨링

담당(Who): 생산팀(포장담당자)

시점(When): 최종 공정 완료 후 포장 시

방법(How): [2026-09-14 개정안] 완제품 LOT는 연도·월·일 코드 각 1자리를 조합한 3자리 번호를 유지한다. 2022~2027년은 R~W, 월은 1~12월 A~L, 일은 1~26일 A~Z 및 27~31일 1~5이다. 예: 2026-09-14 = VIN. 품번과 LOT를 함께 식별하며 같은 품번·생산일은 동일 LOT로 관리한다. 작업지시번호(WIP)는 별도 필드로 연결한다. 포장 라벨에는 품번/품명, LOT, 생산일자, 수량, WIP 번호를 기재한다. 2028년 이후 코드는 별도 확정한다.

산출물(Output): 포장 LOT 라벨, 완제품 LOT 대장

4-6. 출하검사 및 출하

담당(Who): 품질보증팀 검사원 / 물류팀

시점(When): 포장 완료 후 출하 전

방법(How): 출하검사기준서에 따라 로트 단위로 샘플링 검사를 실시하고 출하검사기록에 결과를 기록한다. 합격된 LOT만 출하 대기 장소로 이동하며, 출하 시 거래명세서/출하증에 제품 LOT 번호를 기재하여 고객에게 인도한다.

[2026-09-14 개정안] 출고 저장에는 동일 품번·LOT의 출고일 당일 또는 이전 출하검사 적합 기록이 필요하다. 해당 LOT에 판정 미입력·보류·부적합 검사 또는 격리중·확인필요 기록이 하나라도 남으면 신규 출고와 기존 출고 수정 저장을 차단한다. 예외 사유 입력이나 적합 기록 추가만으로 차단을 해제할 수 없다.

재확인 후 해당 기존 출하검사 기록의 판정을 적합으로 보정하고, 해당 격리 기록을 해제로 변경한다. 담당자, 재검사 측정값·증빙, 변경 사유를 기록하며 변경 전후 값은 시스템 이력에 보존한다. 별도 앱 승인 단계는 두지 않는다. 담당자 이름은 직접 입력값이며 로그인 신원 인증을 뜻하지 않는다. 실물 격리 및 출하 대기 장소 이동은 품질보증팀과 물류팀이 확인한다.

산출물(Output): 출하검사기록, 출하증(거래명세서, LOT 번호 포함)

4-7. 추적 기록 보존

담당(Who): 품질보증팀(문서관리자)

시점(When): 출하 완료 후

방법(How): 원자재 입고검사기록, LOT 대장, 자재투입기록표, 공정검사기록, 출하검사기록, 출하증 등 LOT 추적에 필요한 전 기록을 문서관리절차에 따라 지정 보관기간 동안 보관한다(제7항 참조). 전산시스템 사용 시 백업 및 접근권한 관리를 병행한다.

[2026-09-14 추가] 운영 현황의 LOT 미입력 및 출고 수량 확인 대기에서 상세 기록을 조회한다. 관리자는 실물 라벨, 작업지시서, 생산일보, 출하증을 대조한 뒤 기존 기록을 보정한다. 근거가 없으면 미입력 상태로 유지하며 0이나 가상 LOT로 채우지 않는다. 과거 출고 수정에도 현행 출고 차단 기준을 적용한다.

산출물(Output): LOT 추적 기록철(전산/문서), 보존 대상 목록

6. 예외 및 이탈 상황 처리

| 예외/이탈 상황 | 처리 방법 |
| --- | --- |
| LOT 라벨 누락 또는 훼손 | 즉시 해당 자재/제품을 격리(Hold)하고, 입고검사기록·작업지시서 등 관련 기록을 근거로 LOT을 재확인하여 라벨을 재발행한다. 재확인 불가 시 부적합품으로 처리한다. |
| 동일 작업지시서에 2개 이상 원자재 LOT 혼용 | 혼용 시점과 각 LOT의 투입 수량을 자재투입기록표에 반드시 별도 기록하고, 해당 재공품 LOT에 사용된 모든 원자재 LOT을 명시하여 추적성이 끊기지 않도록 한다. |
| 입고검사 불합격 자재 발견 | 즉시 부적합품 보관구역으로 격리하고 부적합품관리절차서에 따라 특별승인(사용/재작업/반품) 여부를 결정한다. 임의 사용을 금지한다. |
| 생산 중 자재 LOT 오류/오사용 발견 | 발견 즉시 해당 공정을 정지하고, 오사용된 LOT으로 생산된 재공품/완제품 범위를 자재투입기록표 기준으로 특정하여 격리한다. 필요 시 고객 통보 및 8D 보고서를 작성한다. |
| 출하검사 불합격 또는 보류 판정 | [2026-09-14 추가] 품질보증팀은 동일 품번·LOT의 출하검사 판정을 부적합 또는 보류로 기록하고 실물을 격리한다. 변경·개선 기록에 격리중, 위치, 영향 범위를 남긴다. 시스템은 출고를 차단한다. 재검사 후 기존 검사 기록 보정과 격리 해제를 담당자·사유·증빙과 함께 기록한다. 물류팀은 차단 해제 및 실물을 확인한 뒤 출고한다. |
| 출하 후 불합격 LOT 확인(고객 클레임 포함) | 출하증 기록을 근거로 동일 LOT이 출하된 전체 고객/수량을 특정하고, 추적성 매트릭스(원자재→재공품→완제품 LOT)를 역추적하여 원인 LOT 범위를 확정한 뒤 리콜/재작업 여부를 결정한다. |
| 전산시스템 장애로 LOT 기록 불가 | 사전 정의된 수기 기록양식(비상용 LOT 기록표)으로 즉시 전환하고, 시스템 복구 후 24시간 이내 전산 재입력하여 기록의 연속성을 확보한다. |

7. 기록물 보존

| 기록물 | 보존기간 | 보관방법 |
| --- | --- | --- |
| 원자재 입고검사기록 / LOT 대장 | 3년 | 전산시스템 + 원본 스캔본 보관 |
| 자재투입기록표(원자재-재공품 LOT 매핑) | 3년 | 전산시스템(MES) 또는 문서 원본 |
| 공정검사기록 / 작업일보 | 3년 | 생산팀 문서보관실, 라인별 파일링 |
| 출하검사기록 / 출하증 | 고객 계약 요구기간(최소 3년, 자동차 부품은 통상 생산중단 후 15년 권고) | 품질보증팀 문서보관실 + 전산 백업 |
| 부적합품/시정조치 기록(8D 등) | 고객 계약 요구기간과 동일 | 품질보증팀 문서보관실 |

8. 성과지표(Metrics) 및 준수 모니터링

| 지표(Metric) | 목표(Target) | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| LOT 역추적 소요시간 | 30분 이내 (원자재 LOT → 출하 LOT 전체 경로 특정) | 정기 모의훈련(추적성 Mock Recall) 실시 후 소요시간 측정 |
| LOT 추적 오류/누락 건수 | 0건/월 | 내부심사 및 일상 점검 시 LOT 대장·기록 대비 실물 확인 |
| 모의 회수훈련(Mock Recall) 실시 | 연 2회 이상 | 훈련 실시 기록 및 결과보고서 |
| LOT 관련 내부심사 부적합 건수 | 0건 | 내부심사 결과보고서 |

9. IATF 16949 / ISO 9001 준수 상태 체크리스트

| 요구사항 | 본 프로세스 반영 내용 | 준수상태 |
| --- | --- | --- |
| ISO 9001:2015 8.5.2 식별 및 추적성 | 원자재/재공품/완제품 전 단계 LOT 부여 및 연결기록 체계 수립(제5항) | 반영완료(문서화) — 실행 검증 필요 |
| IATF 16949 8.5.2.1 식별 및 추적성(자동차산업 추가요구) | 고객 요구 시 LOT별 생산일/설비/작업자까지 추적 가능하도록 작업일보에 기록(제5-4항) | 반영완료 — 현장 기록 실사 필요 |
| IATF 16949 8.3.5.2 특수특성 | 특수특성 관련 자재는 LOT 라벨에 별도 표시(적용 시) | 미정 — 특수특성 목록과 연계 확인 필요 |
| IATF 16949 8.5.4 보존 | 기록물별 보존기간 정의(제7항), 고객 계약기간 반영 | 반영완료 — 계약서 상 실제 보존기간 재확인 필요 |
| IATF 16949 10.2.3 문제해결(리콜 대응) | 출하 후 불합격 LOT 발견 시 역추적 절차 정의(제6항) | 반영완료 — 8D 절차서와 연계 확인 필요 |
| 모의 회수훈련(Mock Recall) | 연 2회 이상 훈련 및 소요시간 목표 설정(제8항) | 신규 수립 — 최초 훈련 일정 수립 필요 |

※ 위 준수상태는 표준 요구사항 대비 문서화 관점의 초안 평가이며, 실제 SQ심사 대응을 위해서는 현장 LOT 라벨 부착 실태, 기록 작성 실태, 모의 회수훈련 실적 등 실행 증거(Objective Evidence) 확보가 필요합니다.

10. 관련 문서

- 입고검사기준서

- 작업표준서 / 작업지시서

- 출하검사기준서

- 부적합품관리절차서

- 문서관리절차서(기록 보존 규정)

- 8D 보고서 양식

- 모의 회수훈련(Mock Recall) 절차서 (신규 수립 권고)

11. 승인

| 구분 | 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성명/직책 |  |  |  |
| 서명 |  |  |  |
| 일자 |  |  |  |