원자재·재공품·출하품 LOT 추적성 관리 프로세스

Process Document (SOP) — IATF 16949 / ISO 9001 기반

문서번호: QP-MAT-01 (제정 예정)   |   담당(Owner): 자재팀 / 생산팀 / 품질보증팀   |   제정일: 2026-09-10   |   개정 차수: Rev.0   |   검토주기: 연 1회 또는 프로세스 변경 시

1. 목적 (Purpose)

본 절차서는 IATF 16949:2016 8.5.2(식별 및 추적성) 및 ISO 9001:2015 8.5.2 요구사항에 따라, 원자재 입고부터 재공품(WIP) 가공, 완제품 포장 및 출하에 이르는 전 과정에서 LOT(로트) 단위의 식별·추적성을 확보하는 것을 목적으로 한다.

이를 통해 품질 부적합, 고객 클레임, 리콜 등 발생 시 원인 LOT의 신속한 특정, 관련 LOT의 격리(Quarantine) 및 시정조치(고객 통보 포함)를 가능하게 하며, 고객사(한온시스템 등) SQ(공급업체 품질) 심사의 자재관리 항목 요구사항을 충족한다.

2. 적용 범위 (Scope)

적용 대상:

- 원자재(Raw Material) — 구매 입고부터 창고 보관, 생산 투입까지

- 재공품(WIP, Work In Process) — 공정 투입부터 공정 간 이동, 반제품 보관까지

- 완제품/출하품(Finished Goods) — 포장, 출하검사, 고객 인도까지

- 외주가공품 및 외주업체 경유 자재 (해당 시 협력사 LOT 정보 연계 포함)

제외 대상: 보조자재 중 품질특성에 영향이 없는 소모성 자재(윤활유, 청소용품 등)는 본 절차의 LOT 추적 대상에서 제외한다. 제외 항목은 별도 목록으로 관리하며 품질팀 승인을 받는다.

3. RACI 매트릭스

| 단계 | Responsible | Accountable | Consulted | Informed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 원자재 입고검사 | 자재팀(입고검사원) | 품질보증팀장 | 구매팀 | 생산팀 |
| LOT 부여 및 라벨링 | 자재팀 | 자재팀장 | 품질보증팀 | 생산팀 |
| 창고 보관/선입선출 | 자재팀(창고담당) | 자재팀장 | - | 생산팀 |
| 생산 투입(재공품 LOT 연결) | 생산팀(작업자) | 생산팀장 | 자재팀 | 품질보증팀 |
| 공정 간 이동/추적 | 생산팀 | 생산팀장 | 품질보증팀 | - |
| 완제품 포장/라벨링 | 생산팀 | 생산팀장 | 품질보증팀 | - |
| 출하검사 | 품질보증팀(검사원) | 품질보증팀장 | 생산팀 | 영업/물류팀 |
| 출하 및 기록보존 | 물류팀 | 품질보증팀장 | 영업팀 | 고객사 |

4. 프로세스 흐름 (Process Flow)

원자재 입고 → 입고검사 → LOT 부여/라벨 부착 → 창고 보관(FIFO) → 생산 투입   → 공정 LOT 연결(작업지시서 기준) → 공정 간 이동/추적 → 완제품 포장·라벨링(제품 LOT 부여)   → 출하검사 → 출하(고객 인도) → 추적 기록 보존

각 단계 전환 시점마다 LOT 번호가 연결 기록(자재투입기록표, 작업일보, 출하검사기록 등)에 남아 원자재 LOT → 재공품 LOT → 완제품 LOT 간 양방향 추적이 가능해야 한다.

5. 세부 절차 (Detailed Steps)

4-1. 원자재 입고 및 LOT 부여

담당(Who): 자재팀 입고검사원

시점(When): 원자재 입고 시 (구매팀 발주 대비 수량/사양 확인 후)

방법(How): 입고검사기준서에 따라 외관·치수·성적서(자재증명서, Mill Sheet 등)를 확인한다. LOT 번호는 「입고일자(YYMMDD)-공급업체코드-일별순번」 형식으로 부여하고, LOT 라벨에 자재명/규격, LOT No., 입고량, 입고일, 공급업체명, 검사결과(합격/보류)를 기재하여 실물에 부착한다. 입고검사 결과는 입고검사기록부 및 LOT 대장에 등록한다.

산출물(Output): 입고검사기록부, LOT 라벨 부착 완료 자재, LOT 대장 등록 내역

4-2. 창고 보관 및 선입선출(FIFO) 관리

담당(Who): 자재팀 창고담당자

시점(When): 입고검사 합격 후 ~ 생산 투입 전까지

방법(How): LOT 라벨이 부착된 자재를 자재대기장소/보관위치(랙 번호)에 입고순서대로 적재하고 창고관리대장(또는 전산 재고관리시스템)에 위치·LOT·수량을 기록한다. 선입선출 원칙에 따라 입고일자가 오래된 LOT을 우선 출고하며, 출고 시마다 잔량과 출고 LOT을 기록한다.

산출물(Output): 창고관리대장(전산/수기), 자재 출고 기록

4-3. 생산 투입 및 재공품 LOT 연결

담당(Who): 생산팀 작업자 / 생산관리자

시점(When): 작업지시서(Work Order) 발행에 따라 생산 착수 시

방법(How): 작업지시서 번호(WO No.)를 재공품 LOT 번호로 사용하며, 투입되는 원자재 LOT 번호를 자재투입기록표(또는 MES)에 기록하여 「원자재 LOT ↔ 작업지시서(재공품 LOT)」 간 연결관계를 확보한다. 공정 중 자재 LOT이 혼용되지 않도록 1개 작업지시서에는 가능한 동일 LOT을 우선 사용하고, LOT 전환 시점(자재 소진 후 신규 LOT 개봉)을 기록에 명시한다.

산출물(Output): 작업지시서, 자재투입기록표(원자재 LOT-작업지시서 매핑)

4-4. 공정 간 이동 및 추적

담당(Who): 생산팀(공정담당자)

시점(When): 공정 간 반제품 이동 시(예: 프레스→용접→도장)

방법(How): 반제품 운반용기(파렛트/박스)에 작업지시서 번호(재공품 LOT) 및 공정명, 수량을 기재한 이동표(현품표)를 부착하여 공정 간 이동 중에도 LOT 식별이 유지되도록 한다. 공정검사 결과(자주검사, 순회검사)는 해당 재공품 LOT 단위로 작업일보/공정검사기록에 기록한다.

산출물(Output): 현품표(이동표), 공정검사기록, 작업일보

4-5. 완제품 포장 및 LOT 라벨링

담당(Who): 생산팀(포장담당자)

시점(When): 최종 공정 완료 후 포장 시

방법(How): 완제품 LOT 번호는 「생산일자(YYMMDD)-라인번호-일별순번」 형식으로 부여한다. 포장 라벨에는 품번/품명, 제품 LOT No., 생산일자, 수량, 관련 작업지시서(재공품 LOT) 번호를 기재하여 완제품 LOT과 재공품 LOT 간 연결을 유지한다.

산출물(Output): 포장 LOT 라벨, 완제품 LOT 대장

4-6. 출하검사 및 출하

담당(Who): 품질보증팀 검사원 / 물류팀

시점(When): 포장 완료 후 출하 전

방법(How): 출하검사기준서에 따라 로트 단위로 샘플링 검사를 실시하고 출하검사기록에 결과를 기록한다. 합격된 LOT만 출하 대기 장소로 이동하며, 출하 시 거래명세서/출하증에 제품 LOT 번호를 기재하여 고객에게 인도한다.

산출물(Output): 출하검사기록, 출하증(거래명세서, LOT 번호 포함)

4-7. 추적 기록 보존

담당(Who): 품질보증팀(문서관리자)

시점(When): 출하 완료 후

방법(How): 원자재 입고검사기록, LOT 대장, 자재투입기록표, 공정검사기록, 출하검사기록, 출하증 등 LOT 추적에 필요한 전 기록을 문서관리절차에 따라 지정 보관기간 동안 보관한다(제7항 참조). 전산시스템 사용 시 백업 및 접근권한 관리를 병행한다.

산출물(Output): LOT 추적 기록철(전산/문서), 보존 대상 목록

6. 예외 및 이탈 상황 처리

| 예외/이탈 상황 | 처리 방법 |
| --- | --- |
| LOT 라벨 누락 또는 훼손 | 즉시 해당 자재/제품을 격리(Hold)하고, 입고검사기록·작업지시서 등 관련 기록을 근거로 LOT을 재확인하여 라벨을 재발행한다. 재확인 불가 시 부적합품으로 처리한다. |
| 동일 작업지시서에 2개 이상 원자재 LOT 혼용 | 혼용 시점과 각 LOT의 투입 수량을 자재투입기록표에 반드시 별도 기록하고, 해당 재공품 LOT에 사용된 모든 원자재 LOT을 명시하여 추적성이 끊기지 않도록 한다. |
| 입고검사 불합격 자재 발견 | 즉시 부적합품 보관구역으로 격리하고 부적합품관리절차서에 따라 특별승인(사용/재작업/반품) 여부를 결정한다. 임의 사용을 금지한다. |
| 생산 중 자재 LOT 오류/오사용 발견 | 발견 즉시 해당 공정을 정지하고, 오사용된 LOT으로 생산된 재공품/완제품 범위를 자재투입기록표 기준으로 특정하여 격리한다. 필요 시 고객 통보 및 8D 보고서를 작성한다. |
| 출하 후 불합격 LOT 확인(고객 클레임 포함) | 출하증 기록을 근거로 동일 LOT이 출하된 전체 고객/수량을 특정하고, 추적성 매트릭스(원자재→재공품→완제품 LOT)를 역추적하여 원인 LOT 범위를 확정한 뒤 리콜/재작업 여부를 결정한다. |
| 전산시스템 장애로 LOT 기록 불가 | 사전 정의된 수기 기록양식(비상용 LOT 기록표)으로 즉시 전환하고, 시스템 복구 후 24시간 이내 전산 재입력하여 기록의 연속성을 확보한다. |

7. 기록물 보존

| 기록물 | 보존기간 | 보관방법 |
| --- | --- | --- |
| 원자재 입고검사기록 / LOT 대장 | 3년 | 전산시스템 + 원본 스캔본 보관 |
| 자재투입기록표(원자재-재공품 LOT 매핑) | 3년 | 전산시스템(MES) 또는 문서 원본 |
| 공정검사기록 / 작업일보 | 3년 | 생산팀 문서보관실, 라인별 파일링 |
| 출하검사기록 / 출하증 | 고객 계약 요구기간(최소 3년, 자동차 부품은 통상 생산중단 후 15년 권고) | 품질보증팀 문서보관실 + 전산 백업 |
| 부적합품/시정조치 기록(8D 등) | 고객 계약 요구기간과 동일 | 품질보증팀 문서보관실 |

8. 성과지표(Metrics) 및 준수 모니터링

| 지표(Metric) | 목표(Target) | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| LOT 역추적 소요시간 | 30분 이내 (원자재 LOT → 출하 LOT 전체 경로 특정) | 정기 모의훈련(추적성 Mock Recall) 실시 후 소요시간 측정 |
| LOT 추적 오류/누락 건수 | 0건/월 | 내부심사 및 일상 점검 시 LOT 대장·기록 대비 실물 확인 |
| 모의 회수훈련(Mock Recall) 실시 | 연 2회 이상 | 훈련 실시 기록 및 결과보고서 |
| LOT 관련 내부심사 부적합 건수 | 0건 | 내부심사 결과보고서 |

9. IATF 16949 / ISO 9001 준수 상태 체크리스트

| 요구사항 | 본 프로세스 반영 내용 | 준수상태 |
| --- | --- | --- |
| ISO 9001:2015 8.5.2 식별 및 추적성 | 원자재/재공품/완제품 전 단계 LOT 부여 및 연결기록 체계 수립(제5항) | 반영완료(문서화) — 실행 검증 필요 |
| IATF 16949 8.5.2.1 식별 및 추적성(자동차산업 추가요구) | 고객 요구 시 LOT별 생산일/설비/작업자까지 추적 가능하도록 작업일보에 기록(제5-4항) | 반영완료 — 현장 기록 실사 필요 |
| IATF 16949 8.3.5.2 특수특성 | 특수특성 관련 자재는 LOT 라벨에 별도 표시(적용 시) | 미정 — 특수특성 목록과 연계 확인 필요 |
| IATF 16949 8.5.4 보존 | 기록물별 보존기간 정의(제7항), 고객 계약기간 반영 | 반영완료 — 계약서 상 실제 보존기간 재확인 필요 |
| IATF 16949 10.2.3 문제해결(리콜 대응) | 출하 후 불합격 LOT 발견 시 역추적 절차 정의(제6항) | 반영완료 — 8D 절차서와 연계 확인 필요 |
| 모의 회수훈련(Mock Recall) | 연 2회 이상 훈련 및 소요시간 목표 설정(제8항) | 신규 수립 — 최초 훈련 일정 수립 필요 |

※ 위 준수상태는 표준 요구사항 대비 문서화 관점의 초안 평가이며, 실제 SQ심사 대응을 위해서는 현장 LOT 라벨 부착 실태, 기록 작성 실태, 모의 회수훈련 실적 등 실행 증거(Objective Evidence) 확보가 필요합니다.

10. 관련 문서

- 입고검사기준서

- 작업표준서 / 작업지시서

- 출하검사기준서

- 부적합품관리절차서

- 문서관리절차서(기록 보존 규정)

- 8D 보고서 양식

- 모의 회수훈련(Mock Recall) 절차서 (신규 수립 권고)

11. 승인

| 구분 | 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성명/직책 |  |  |  |
| 서명 |  |  |  |
| 일자 |  |  |  |