(주)신화에이치앤티

SH-WI-006 계측기사용및일상점검표준

문서상태: 승인완료

본 문서는 통합문서 Rev.03(수정본12)의 SH-WI-006 부분을 낱개 문서로 발행하기 위한 개정본이며 내용은 통합문서와 동일하다.

목차

1. 목적

2. 사용 전 확인

3. 측정방법

4. 사용 후 보관

5. 이상 계측기

6. 적용범위

7. 보존기간

8. 작업방법

SH-WI-006 계측기 사용 및 일상점검 표준

| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서번호 | SH-WI-006 | 개정 | Rev.03 |
| 문서명 | 계측기 사용 및 일상점검 표준 | 시행일 | 2026-09-01 |
| 작성 | 현장/주관 담당 | 검토 | 품질책임자 |
| 승인 | 부서장/권한자 | 연계절차 | SH-QP-008 / SH-QP-013 |
| 개정일 | 2026-09-01 | 개정번호 | Rev.03 |

1. 목적

현장에서 사용하는 계측기의 유효상태와 기능을 작업 전에 확인하고 올바른 측정방법을 적용하여 신뢰성 있는 검사결과를 확보한다.

2. 사용 전 확인

| 순서 | 확인사항 | 정상기준 | 이상 시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 계측기 번호 | 대장/검사계획과 일치 | 사용보류 |
| 2 | 교정상태 | 유효기간 내 | 품질 통보 |
| 3 | 외관 | 파손·오염·부식 없음 | 세척/교체 |
| 4 | 영점/기능 | 영점 및 작동 정상 | 재설정/사용금지 |
| 5 | 측정범위 | 규격에 적합한 범위/분해능 | 적정기기 사용 |

3. 측정방법

측정면과 제품의 이물·버 제거 후 측정

검사기준에 지정된 위치·방향·방법 준수

과도한 측정압력 또는 계측기 비틀림 금지

측정값은 반올림 기준을 임의 변경하지 않고 기록

온도 등 환경조건 영향이 큰 측정은 지정조건 준수

4. 사용 후 보관

측정면을 청결히 하고 지정 케이스/보관장소에 보관한다. 충격, 습기, 오염, 자석 및 무단조정을 방지한다.

5. 이상 계측기

낙하, 파손, 영점불량, 교정기한 초과 또는 측정 이상이 발견되면 즉시 사용중지 표시를 하고 품질에 인계한다. SH-QP-008에 따라 과거 측정제품 영향평가를 실시한다.

6. 적용범위

본 문서는 계측기 사용 및 일상점검 표준 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

7. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.

8. 작업방법

본 표준의 작업방법은 '2. 사용 전 확인', '3. 측정방법', '4. 사용 후 보관', '5. 이상 계측기'에서 정한 절차에 따른다.