(주)신화에이치앤티

SH-QP-012 생산및공정관리절차서

문서상태: 개정초안(미승인)

본 문서는 통합문서 Rev.03(수정본12)의 SH-QP-012 부분을 낱개 문서로 발행하기 위한 개정본이며 내용은 통합문서와 동일하다.

목차

1. 목적

2. 생산 준비

3. 작업 준비 및 초품 승인

4. 공정관리

5. 공정 이상 반응

6. 생산실적 및 추적성

7. 공정변경

8. 적용범위

9. 책임과 권한

10. 보존기간

SH-QP-012 생산 및 공정관리 절차서

| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서번호 | SH-QP-012 | 개정 | Rev.03 |
| 문서명 | 생산 및 공정관리 절차서 | 시행일 | 2026-09-01 |
| 작성 | 주관부서 담당 | 검토 | 품질책임자 |
| 승인 | 대표이사/권한자 | 관련조항 | ISO 9001 8.5 / IATF 제조관리·Control Plan·표준작업 |
| 개정일 | 2026-09-01 | 개정번호 | Rev.03 |

1. 목적

승인된 공정조건과 Control Plan에 따라 안정적으로 생산하고 특수특성, 공정능력, 오류방지 및 이상반응을 관리하여 제품 적합성을 보장하는 방법을 규정한다.

2. 생산 준비

| 항목 | 확인사항 |
| --- | --- |
| 문서 | 최신 도면, Control Plan, WI, 검사기준 |
| 자재 | 승인자재, LOT, 식별, FIFO |
| 설비 | 일상점검, 예방보전 상태, 조건 |
| 치공구 | 품번/상태/수명/식별 |
| 측정 | 교정상태, 검사구, MSA 상태 |
| 인원 | 교육·자격·배치 적합성 |

3. 작업 준비 및 초품 승인

품번, 금형/치공구, 교대, 셋업 또는 장시간 정지 후 재가동 시 정해진 방법으로 초품을 확인하고 승인 전 정상 양산을 진행하지 않는다. 생산부서는 야간, 휴일, 식사, 교대 및 검사인원 공백 등 품질확인이 취약해지는 시간을 공정별로 지정한다. 교대별 생산책임자, 검사담당자와 부재 시 대체자를 지정하고 연락방법을 현장에 게시한다. 자격이 필요한 검사는 승인된 자격자가 수행한다.

취약시간 생산 전 최신 도면·관리계획·검사기준, 설비조건, 검사장비, 오류방지 기능 및 전 교대 미결사항을 확인한다. 검사담당자를 확보하지 못한 경우 생산책임자는 품질부서와 생산 보류 또는 승인된 대체검사 방안을 결정하고 근거를 남긴다.

4. 공정관리

승인된 공정조건 및 작업순서 준수

Control Plan의 샘플링·측정·반응계획 준수

특수특성 식별 및 강화관리

필요한 SPC 및 공정능력 모니터링

오류방지 장치 기능점검

공정 이상 시 즉시 정지·격리·보고

5. 공정 이상 반응

| 이상 | 즉시조치 | 후속조치 |
| --- | --- | --- |
| 규격이탈 | 생산정지/격리 | 원인분석/재검사 |
| 관리도 이상 | 반응계획 실행 | 공정 안정화 |
| 오류방지 실패 | 생산정지/100% 확인 | 복구/기능검증 |
| 설비조건 이탈 | 조건복구/영향품 격리 | 설비점검/재승인 |
| 혼입/추적성 이상 | 전량 격리 | 범위확정/추적성 복구 |

이상 발생 시 작업을 정지하거나 해당 이동을 보류하고 마지막 정상 확인 이후 영향품을 식별·격리한다. 복구 후 필요한 초품·재검사를 실시하고 지정 권한자가 재가동과 불출을 승인한다. 생산·검사 기록과 조치결과를 함께 보관한다.

6. 생산실적 및 추적성

생산일자, 교대, 설비/금형, 원자재 LOT, 생산수량, 불량수량 및 필요한 작업자 정보를 기록하여 고객 요구 수준의 추적성을 확보한다.

관련 기록은 SH-FM-138 품질취약시간관리기준서, SH-FM-143 야간생산품 검사일지에 작성하고 최신 승인 문서관리대장에 따라 보관한다.

7. 공정변경

공정조건, 설비, 금형, 자재, 작업방법 또는 검사방법의 변경은 임의 적용하지 않고 SH-QP-015에 따라 승인한다.

8. 적용범위

본 문서는 생산 및 공정관리 절차서 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

9. 책임과 권한

작성: 주관부서 담당 / 검토: 품질책임자 / 승인: 대표이사/권한자. 주관부서는 본 문서의 운영과 개정을, 검토자는 내용 검토를, 승인권자는 승인과 배포를 책임진다.

10. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.