(주)신화에이치앤티

SH-WI-013 라인클리어런스및품번전환표준

문서상태: 개정초안(미승인)

본 문서는 통합문서 Rev.03(수정본12)의 SH-WI-013 부분을 낱개 문서로 발행하기 위한 개정본이며 내용은 통합문서와 동일하다.

목차

1. 목적

2. 적용 시점

3. 라인 클리어런스

4. 신규 품번 투입

5. 잔품 처리

6. 전환 확인

7. 적용범위

8. 보존기간

9. 작업방법

SH-WI-013 라인 클리어런스 및 품번전환 표준

| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서번호 | SH-WI-013 | 개정 | Rev.03 |
| 문서명 | 라인 클리어런스 및 품번전환 표준 | 시행일 | 2026-09-01 |
| 작성 | 현장/주관 담당 | 검토 | 품질책임자 |
| 승인 | 부서장/권한자 | 연계절차 | SH-QP-012 / SH-QP-018 / SH-QP-019 |
| 개정일 | 2026-09-01 | 개정번호 | Rev.03 |

1. 목적

품번 또는 사양 전환 시 이전 제품, 자재, 라벨, 포장재 및 치공구를 완전히 제거하고 신규 품번을 확인하여 이종품 혼입과 오출하를 예방한다.

2. 적용 시점

품번/사양/좌우 변경

금형·치공구 교환

교대 중 품번 변경

포장/라벨 사양 변경

재작업 또는 특별생산 후 정상생산 복귀

3. 라인 클리어런스

| 구역 | 확인항목 | 완료기준 |
| --- | --- | --- |
| 설비/작업대 | 이전 품번 제품·잔품 | 0개 |
| 자재 | 이전 자재/부품/용기 | 전량 반납/격리 |
| 금형/치공구 | 이전 품번 공구 | 지정장소 이동 |
| 문서 | 이전 작업표준/검사기준 | 신규 Rev로 교체 |
| 라벨 | 이전 라벨/프린터 데이터 | 전량 제거/초기화 |
| 포장 | 이전 전용포장재 | 분리/반납 |
| 전산/Recipe | 품번/프로그램 | 신규 품번 확인 |

4. 신규 품번 투입

신규 자재와 라벨은 작업지시와 대조하여 투입한다. 첫 용기/첫 제품은 품번, LOT, 외관 및 필요 특성을 이중 확인하고 SH-WI-001에 따라 초품 승인을 받는다.

5. 잔품 처리

이전 품번의 정상 잔품은 수량과 LOT를 확인하여 지정 위치로 반납하고, 식별 불명확 또는 혼입 의심품은 부적합/보류품으로 관리한다.

6. 전환 확인

라인 클리어런스 완료 여부를 작업자와 반장/검사자가 확인하고 필요한 경우 체크리스트에 서명한다.

7. 적용범위

본 문서는 라인 클리어런스 및 품번전환 표준 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

8. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.

9. 작업방법

본 표준의 작업방법은 '2. 적용 시점', '3. 라인 클리어런스', '4. 신규 품번 투입', '5. 잔품 처리', '6. 전환 확인'에서 정한 절차에 따른다.