(주)신화에이치앤티

SH-WI-026 고객특별상태및품질주의관리표준

문서상태: 개정초안(미승인)

본 문서는 통합문서 Rev.03(수정본12)의 SH-WI-026 부분을 낱개 문서로 발행하기 위한 개정본이며 내용은 통합문서와 동일하다.

목차

1. 목적

2. 적용 대상

3. 현장 전개

4. 검사 운영

5. 이상 발견

6. 해제

7. 적용범위

8. 보존기간

9. 작업방법

SH-WI-026 고객특별상태 및 품질주의 관리표준

| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서번호 | SH-WI-026 | 개정 | Rev.03 |
| 문서명 | 고객특별상태 및 품질주의 관리표준 | 시행일 | 2026-09-01 |
| 작성 | 현장/주관 담당 | 검토 | 품질책임자 |
| 승인 | 부서장/권한자 | 연계절차 | SH-QP-017 / SH-QP-021 / SH-QP-025 |
| 개정일 | 2026-09-01 | 개정번호 | Rev.03 |

1. 목적

고객의 특별상태, 품질주의, 강화검사 또는 Controlled Shipping 요구를 신속히 현장에 전개하고 해제조건까지 관리한다.

2. 적용 대상

고객 품질주의/특별관리 통보

Controlled Shipping Level 1/2 또는 이에 준하는 요구

고객 PPM·클레임 악화에 따른 강화관리

고객 지정 추가검사 또는 제3자 선별

내부 경영층이 고객보호를 위해 지정한 특별관리

3. 현장 전개

| 항목 | 관리내용 |
| --- | --- |
| 대상 | 고객·품번·불량모드·적용 LOT |
| 기간 | 시작일·종료조건·고객 해제조건 |
| 검사 | 검사항목·빈도·100% 여부 |
| 식별 | 특별관리 제품/포장/라벨 식별 |
| 인원 | 검사자 자격 및 독립성 요구 |
| 보고 | 일/주간 결과 및 고객 제출자료 |
| 개선 | 근본원인·8D·재발방지 |

4. 검사 운영

특별검사는 정상 공정검사를 대체하지 않는다. 고객 요구에 따라 정상검사 이후 독립된 추가검사를 실시하며 검사장소, 검사자 및 기록을 구분한다.

5. 이상 발견

특별검사에서 동일 불량이 발견되면 즉시 출하를 보류하고 영향범위를 재평가한다. 고객 요구에 따라 보고주기와 봉쇄범위를 강화한다.

6. 해제

고객 지정 특별상태는 고객의 공식 해제 또는 승인된 종료기준 충족 전 임의 종료하지 않는다. 해제 후에도 일정기간 성과를 추적한다.

7. 적용범위

본 문서는 고객특별상태 및 품질주의 관리표준 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

8. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.

9. 작업방법

본 표준의 작업방법은 '2. 적용 대상', '3. 현장 전개', '4. 검사 운영', '5. 이상 발견', '6. 해제'에서 정한 절차에 따른다.