(주)신화에이치앤티

SH-WI-030 고객감사·인증심사현장대응표준

문서상태: 개정초안(미승인)

본 문서는 통합문서 Rev.03(수정본12)의 SH-WI-030 부분을 낱개 문서로 발행하기 위한 개정본이며 내용은 통합문서와 동일하다.

목차

1. 목적

2. 심사 전 준비

3. 현장 인터뷰 원칙

4. 심사 중 발견사항

5. 부적합 후속조치

6. 심사 후 관리

7. 적용범위

8. 보존기간

9. 작업방법

SH-WI-030 고객감사·인증심사 현장대응 표준

| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서번호 | SH-WI-030 | 개정 | Rev.03 |
| 문서명 | 고객감사·인증심사 현장대응 표준 | 시행일 | 2026-09-01 |
| 작성 | 현장/주관 담당 | 검토 | 품질책임자 |
| 승인 | 부서장/권한자 | 연계절차 | SH-QP-005 / SH-QP-016 / SH-QP-025 |
| 개정일 | 2026-09-01 | 개정번호 | Rev.03 |

1. 목적

고객감사 및 ISO/IATF 인증심사 시 현장 운영상태와 기록을 사실에 근거하여 일관되게 제시하고 발견사항을 체계적으로 개선한다.

2. 심사 전 준비

| 구분 | 확인사항 |
| --- | --- |
| 문서 | 최신 WI·Control Plan·도면·검사기준 |
| 현장 | 5S·식별·격리·FIFO·안전 상태 |
| 기록 | 최근 생산/검사/설비/교육 기록 |
| 특수특성 | 표시·검사·SPC·반응계획 |
| 변경 | 최근 4M 변경/초기유동 상태 |
| 고객문제 | 불만·8D·특별상태 조치 |
| 인원 | 작업자 표준작업 및 이상대응 이해 |

3. 현장 인터뷰 원칙

실제 수행하는 방법을 사실대로 설명

모르는 내용은 추측하지 않고 담당자/문서를 확인

현재 사용 중인 승인 문서와 기록을 제시

심사 대응을 위해 기록을 사후 작성하거나 수정하지 않음

부적합/보류품, 임시조치 및 변경점을 숨기지 않음

4. 심사 중 발견사항

즉시 시정 가능한 현장 이상은 제품 영향 여부를 먼저 확인한 후 조치한다. 심사원 지적에 대해 원인을 추측하여 확정 답변하지 않고 객관적 증거를 확인한다.

5. 부적합 후속조치

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 등록 | 요구사항·객관적 증거·발견내용 정확히 기록 |
| 봉쇄 | 제품/고객 영향이 있으면 즉시 통제 |
| 원인 | 시스템적 근본원인 분석 |
| 조치 | 시정 및 재발방지 실행 |
| 수평전개 | 유사 공정/제품에 확대 확인 |
| 효과성 | 재발 여부와 실행상태 검증 |
| 회신 | 고객/인증기관 기한 준수 |

6. 심사 후 관리

심사 결과와 우수/취약사항을 관련 부서에 공유하고 QMS 개선, 교육, 내부심사 및 경영검토 입력으로 활용한다.

7. 적용범위

본 문서는 고객감사·인증심사 현장대응 표준 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

8. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.

9. 작업방법

본 표준의 작업방법은 '2. 심사 전 준비', '3. 현장 인터뷰 원칙', '4. 심사 중 발견사항', '5. 부적합 후속조치', '6. 심사 후 관리'에서 정한 절차에 따른다.