(주)신화에이치앤티

SH-WI-005 제품식별·LOT추적및출하표준

문서상태: 개정초안(미승인)

본 문서는 통합문서 Rev.03(수정본12)의 SH-WI-005 부분을 낱개 문서로 발행하기 위한 개정본이며 내용은 통합문서와 동일하다.

목차

1. 목적

2. LOT 식별

3. 현장 이동 및 보관

4. 출하 전 검증

5. 오출하/추적성 이상

6. 추적성 확인

7. 기록

8. 적용범위

9. 보존기간

10. 작업방법

SH-WI-005 제품 식별·LOT 추적 및 출하표준

| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서번호 | SH-WI-005 | 개정 | Rev.03 |
| 문서명 | 제품 식별·LOT 추적 및 출하표준 | 시행일 | 2026-09-01 |
| 작성 | 현장/주관 담당 | 검토 | 품질책임자 |
| 승인 | 부서장/권한자 | 연계절차 | SH-QP-018 / SH-QP-019 / SH-QP-013 (연계 기록: SH-FM-102, SH-FM-104) |
| 개정일 | 2026-09-01 | 개정번호 | Rev.03 |

1. 목적

입고부터 출하까지 제품, LOT 및 검사상태를 명확히 식별하고 FIFO와 출하검증을 통해 혼입·오출하를 방지하며 추적성을 유지한다.

2. LOT 식별

| 단계 | 필수 식별 예 |
| --- | --- |
| 원자재/부품 | 품번, 입고 LOT, 공급자 LOT, 입고일, 검사상태 (입고 LOT 는 SH-QP-018 3.2 형식, 입고대장 SH-FM-104 에 공급자 LOT 와 함께 기록) |
| 재공품 | 품번, 생산일/교대, 공정 LOT, 수량 |
| 완제품 | 품번, 완제품 LOT, 합격상태, 수량 |
| 출하품 | 고객, 품번, LOT, 수량, 라벨정보 |

각 단계 LOT 는 SH-QP-018 3.2 의 LOT 번호 형식(L + 생산일 YYMMDD + 일별 순번)을 따른다. 입고 LOT 의 일자는 입고일 기준이다.

3. 현장 이동 및 보관

용기/대차마다 품번과 LOT 식별 유지

서로 다른 품번 또는 LOT의 무표시 혼합 금지

합격/보류/부적합 상태를 명확히 구분

FIFO 또는 고객 지정 재고회전 기준 준수

라벨 훼손·분실 시 원기록과 실물을 대조하여 동일성이 입증된 경우에만 재발행하고, 입증되지 않으면 재발행하지 않고 보류한다(SH-QP-018 6)

4. 출하 전 검증

| 항목 | 확인기준 | 이상 시 |
| --- | --- | --- |
| 품번 | 납품지시와 현품 일치 | 출하보류 |
| LOT | 출하 LOT 및 추적정보 확인 | 이력확인 (스캔 불일치로 보류 중인 기록은 사용하지 않는다, SH-QP-018 7.4) |
| 수량 | 납품수량/포장수량 일치 | 재계수 |
| 검사상태 | 최종검사 합격/승인 | 출하금지 |
| 포장 | 고객 포장규격 및 제품보호 | 재포장 |
| 라벨 | 고객 지정정보/바코드 | 재발행/검증 |
| 특채/PPAP | 승인조건 유효 | 품질 확인 |

5. 오출하/추적성 이상

품번, LOT, 라벨 또는 수량 이상이 발견되면 즉시 출하를 보류한다. 이미 출하된 경우 품질/영업에 즉시 보고하여 고객 영향과 회수/선별 필요성을 판단한다. 고객 클레임·리콜·제품안전에 해당하면 SH-QP-018 7.4 의 긴급 추적 절차(품질책임자 판단·승인)를 따른다.

6. 추적성 확인

요청 시 완제품 LOT에서 원자재 LOT, 생산일/교대, 설비/금형, 검사기록과 출하처를 확인할 수 있어야 한다. 추적성 시험은 SH-QP-018 5 에 따라 분기 1회, 순추적·역추적 각 1건을 실시하고 목표시간 1시간(추적 요청 시각부터 결과 확인 시각까지) 이내에 결과를 확인한다. 시험 기록은 승인된 추적성 모의시험 기록 또는 End-to-End Traceability 기록으로 수행한다.

7. 기록

LOT 추적성 기록의 보존기간·보관·스캔·백업은 SH-QP-018 7 에 따른다.

8. 적용범위

본 문서는 제품 식별·LOT 추적 및 출하표준 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

9. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.

10. 작업방법

본 표준의 작업방법은 '2. LOT 식별', '3. 현장 이동 및 보관', '4. 출하 전 검증', '5. 오출하/추적성 이상', '6. 추적성 확인', '7. 기록'에서 정한 절차에 따른다.