(주)신화에이치앤티

SH-WI-008 금형·치공구교환및관리표준

문서상태: 개정초안(미승인)

본 문서는 통합문서 Rev.03(수정본12)의 SH-WI-008 부분을 낱개 문서로 발행하기 위한 개정본이며 내용은 통합문서와 동일하다.

목차

1. 목적

2. 교환 전 확인

3. 교환 작업

4. 교환 후 승인

5. 수명 및 수리이력

6. 이상 시

7. 적용범위

8. 보존기간

9. 작업방법

SH-WI-008 금형·치공구 교환 및 관리 표준

| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서번호 | SH-WI-008 | 개정 | Rev.03 |
| 문서명 | 금형·치공구 교환 및 관리 표준 | 시행일 | 2026-09-01 |
| 작성 | 현장/주관 담당 | 검토 | 품질책임자 |
| 승인 | 부서장/권한자 | 연계절차 | SH-QP-007 / SH-QP-012 / SH-QP-015 |
| 개정일 | 2026-09-01 | 개정번호 | Rev.03 |

1. 목적

금형과 치공구의 식별, 교환, 사용상태 및 수명 이력을 관리하여 오사용과 공정변동을 예방한다.

2. 교환 전 확인

| 확인 | 작업기준 |
| --- | --- |
| 품번/금형번호 | 생산지시와 일치 |
| 상태 | 파손·마모·이물·부식 없음 |
| 수명 | 타수/사용횟수 한도 확인 |
| 변경상태 | 수리/수정/4M 변경 승인 확인 |
| 주변정리 | 이전 품번 치공구·부품 제거 |

3. 교환 작업

설비 정지 및 안전절차 준수

지정 인양/교환 도구 사용

체결 위치·방향 및 센서 연결 확인

승인된 셋업조건 입력

교환 완료 후 공구·볼트·이물 잔류 확인

4. 교환 후 승인

설비 기능과 오류방지 장치를 확인한 후 SH-WI-001에 따라 초품을 생산·검사한다. 초품 승인 전 정상 양산을 시작하지 않는다.

5. 수명 및 수리이력

금형/치공구별 사용횟수, 수리, 부품교환, 수정 및 폐기 이력을 기록한다. 고객소유 금형은 고객 요구에 따라 별도 식별한다.

6. 이상 시

금형 파손, 비정상 마모 또는 제품 이상이 발생하면 생산을 정지하고 영향 LOT를 격리한다. 임의 수정 후 재사용하지 않는다. 허용범위 이탈 시 사용을 보류하고 영향제품을 확인한다. 수리·핀 교체·조건 수정 후 해당 정밀도와 필요한 초품·용접점·오류방지 기능을 검증한다. 변경관리 대상 여부를 확인하고 승인 후 사용을 재개한다. 위치도·점검표·수리이력을 같은 개정 상태로 관리한다.

7. 적용범위

본 문서는 금형·치공구 교환 및 관리 표준 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

8. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.

9. 작업방법

본 표준의 작업방법은 '2. 교환 전 확인', '3. 교환 작업', '4. 교환 후 승인', '5. 수명 및 수리이력', '6. 이상 시'에서 정한 절차에 따른다.