(주)신화에이치앤티

SH-WI-002 공정검사및특수특성관리표준

문서상태: 승인완료

본 문서는 통합문서 Rev.03(수정본12)의 SH-WI-002 부분을 낱개 문서로 발행하기 위한 개정본이며 내용은 통합문서와 동일하다.

목차

1. 목적

2. 검사 준비

3. 검사 수행

4. 특수특성

5. SPC 이상 신호

6. 부적합 발생 시

7. 적용범위

8. 보존기간

SH-WI-002 공정검사 및 특수특성 관리 표준

| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서번호 | SH-WI-002 | 개정 | Rev.03 |
| 문서명 | 공정검사 및 특수특성 관리 표준 | 시행일 | 2026-09-01 |
| 작성 | 현장/주관 담당 | 검토 | 품질책임자 |
| 승인 | 부서장/권한자 | 연계절차 | SH-QP-012 / SH-QP-013 / SH-QP-023 |
| 개정일 | 2026-09-01 | 개정번호 | Rev.03 |

1. 목적

Control Plan에 정해진 검사와 통계적 관리를 정확히 수행하고 특수특성 및 공정이상에 즉시 대응하여 부적합 유출을 예방한다. 주기별 공정검사 실측값과 판정은 SH-FM-034 공정검사에 기록한다. 부적합 발생 시 SH-FM-071과 연결하며, 검사성적서 발행이 필요한 경우 SH-FM-117에 작성하고 원 공정검사 기록을 연결한다.

2. 검사 준비

검사기준과 Control Plan의 품번/Rev 확인

계측기 고유번호와 교정 유효상태 확인

검사빈도·샘플수·특수특성 확인

한도견본 또는 기준시편이 있는 경우 유효상태 확인

3. 검사 수행

| 단계 | 작업방법 | 주의사항 |
| --- | --- | --- |
| 샘플채취 | 지정 주기/수량으로 대표성 있게 채취 | 양품만 선택 채취 금지 |
| 측정 | 정해진 측정위치·방법 적용 | 측정방법 임의 변경 금지 |
| 기록 | 실제 측정값/판정 즉시 기록 | 사후 일괄기록 금지 |
| 판정 | 규격 및 관리기준 비교 | 의심 시 보류 |
| 반응 | 이상 시 반응계획 실행 | 생산 지속 여부 확인 |

4. 특수특성

특수특성은 Control Plan 및 현장 문서의 지정기호를 확인하고 지정된 검사빈도, SPC, 공정능력, 오류방지 또는 100% 검사 요구를 준수한다.

5. SPC 이상 신호

관리한계 이탈

연속적인 상승/하락 추세

한쪽으로 지속 편중

급격한 변동 또는 비정상 패턴

이상 신호 발생 시 임의로 관리한계를 변경하지 않는다. 해당 공정의 반응계획에 따라 제품을 보류하고 특별원인을 확인한다.

6. 부적합 발생 시

| 조치 | 내용 |
| --- | --- |
| 정지/보류 | 필요 시 공정 정지 및 제품 이동 금지 |
| 격리 | 마지막 정상 확인 이후 의심품 식별 |
| 보고 | 반장/관리자 및 품질에 보고 |
| 조치 | 원인 확인 및 공정 정상화 |
| 재확인 | 조치 후 제품/공정 재검증 |
| 기록 | SH-FM-034 및 SH-FM-071에 검사·부적합 조치 기록 작성 |

7. 적용범위

본 문서는 공정검사 및 특수특성 관리 표준 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

8. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.